# РАЗДЕЛ 4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

## 4.1. Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V

На территории Красноярского края образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 4.1 показано общее распределение отходов, образующихся в Красноярском крае, по классам опасности за период 2020 - 2022 годов, а также их среднегодовое количество.

Таблица 4.1 - Сводная информация об общем распределении отходов (в том числе ТКО), образующихся в Красноярском крае, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Среднегодовое значение |
| I | 156 | 269 | 170 | 198,3 |
| II | 1 581 | 1553 | 1354 | 1496,0 |
| III | 63 069 | 78662 | 125303 | 89011,3 |
| IV | 2 456 813 | 2777859 | 2845045 | 2693239,1 |
| V | 402 281 321 | 552175621 | 586868238 | 513775060,1 |
| Всего | 404 802 940 | 555 033 964 | 589 840 110 | 516559004,8 |

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО) по годам реализации территориальной схемы обращения с отходами (далее – территориальная схема) приведен в приложении А4.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе показателя ввода в эксплуатацию жилых домов согласно прогнозу социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Красноярского края по данным прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Красноярскому краю, полученного из прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Красноярскому краю, полученные из прогнозов социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Доля прочих отходов производства и потребления в общем объеме отходов производства и потребления незначительная, в связи с чем индексация объемов образования прочих отходов не производилась и была принята на уровне 2022 года на весь срок действия территориальной схемы.

В таблице 4.2 представлены данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Красноярского края по видам отходов на основании статистической отчетности 2-тп (отходы) за 2022 год. Количество ТКО определено отдельно, на основании сведений об источниках образования ТКО и нормативов накопления ТКО.

Таблица 4.2 - Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Красноярского края

| № п/п | Наименование вида отходов | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердые коммунальные отходы | IV – V | 748 112 |
| 2 | Отходы строительства и ремонта | III – V | 8 297 911 |
| 3 | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | III – V | 349 675 |
| 4 | Отходы добычи полезных ископаемых | IV – V | 565 827 389 |
| 5 | Отходы обрабатывающих производств | II – V | 12 589 376 |
| 6 | Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства | I – V | 598 160 |
| 7 | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | III – V | 1 184 866 |
| 8 | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | III – V | 190 993 |
| 9 | Прочие отходы производства и потребления | I – V | 53 629 |
|  | Итого: |  | 589 840 110 |

## 4.2. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края по статистическим данным

Ввиду отсутствия данных по форме 2-тп (отходы) с разбивкой по юридическим лицам за 2023 год, в приложении А5 (А5-1, А5-3) приведены данные статистической отчетности по форме 
2-тп (отходы) о количестве образования отходов на территории Красноярского края за 2022 год. Сводная информация в части образования ТКО согласно статистической отчетности за 2020, 2021 и 2022 года представлена в таблице 4.3.

Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности от I до V по Красноярскому краю представлены в приложении А5-3.

Данные статистической отчетности по форме 2-тп (отходы) не отражают реальной ситуации по образованию ТКО. Для этого существует достаточно много объективных причин: по форме 
2-тп (отходы) отчитываются только юридические лица, в статистическую отчетность не включаются отходы, поступившие на несанкционированные объекты размещения отходов, не все население Красноярского края охвачено системой централизованного удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-тп (отходы) происходит двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление-всего» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляю щей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-тп (отходы). То же самое можно сказать и про другие поля данной формы отчета. К сожалению, дублируется только часть информации ввиду того, что у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, не оказывая услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчетности 2-тп (отходы), представленные в таблице 4.3, не использовались: использовались данные об объемах, образуемых ТКО, полученные расчетным путем.

Таблица 4.3 - Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им на территории Красноярского края

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 520 665 | 616990 | 526863 | 554839 |
| ТКО V класса опасности | 280 358 | 252427 | 221249 | 251345 |
| Всего: | 801 023 | 869417 | 748112 | 806184 |

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками ТКО является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных исследований в целях расчета нормативов накопления ТКО, либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов области (края).

В таблице 4.4 представлен ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО согласно генеральным схемам очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края.

Таблица 4.4 – Укрупненный морфологический состав ТКО

| Компонент | Доля, % |
| --- | --- |
| Органика (пищевые отходы) | 21,4 |
| Отходы бумаги и картона | 12,4 |
| Отходы металлов | 3,1 |
| Отходы стекла | 12,1 |
| Отходы полимеров | 10,7 |
| Текстиль | 3,4 |
| Кости (биологические отходы) | 0,2 |
| Отходы резины, кожи, обуви | 2,2 |
| Подгузники | 5,6 |
| Отходы древесины | 2,2 |
| Отходы от текущего ремонта | 12,1 |
| Отходы 1-3 классов опасности | 2,6 |
| Садово-парковые отходы | 6,1 |
| Смет | 5,9 |
| ИТОГО: | 100 |

Морфологический состав ТКО Красноярского края представлен обычными компонентами для подобных отходов, их содержание коррелирует как со справочными данными, так и с информацией о составе ТКО в других регионах Российской Федерации.

Плотность ТКО определена согласно значениям нормативов накопления для каждой конкретной категории объектов, образующих отходы. Средняя плотность ТКО была определена путем деления всей массы образующихся отходов на их объем.

Таблица 4.5 - Плотность ТКО по категории объектов, кг на куб. м

| Муниципальные образования | Для жилого фонда вне зависимости от степени благоустроенности | Объекты общественного назначения |
| --- | --- | --- |
| г. Ачинск | 250,0 | 250,0 |
| г. Боготол | 250,0 | 250,0 |
| г. Бородино | 250,0 | 250,0 |
| г. Дивногорск | 250,0 | 250,0 |
| г. Енисейск | 264,0 | 273,3 |
| г. Канск | 250,0 | 250,0 |
| г. Красноярск | 250,0 | 250,0 |
| г. Лесосибирск | 264,0 | 273,3 |
| г. Минусинск | 246,7 | 251,1 |
| г. Назарово | 250,0 | 250,0 |
| г. Норильск | 264,0 | 273,3 |
| г. Сосновоборск | 250,0 | 250,0 |
| г. Шарыпово | 250,0 | 250,0 |
| Абанский район | 250,0 | 250,0 |
| Ачинский район | 250,0 | 250,0 |
| Балахтинский район | 250,0 | 250,0 |
| Березовский район | 250,0 | 250,0 |
| Бирилюсский район | 250,0 | 250,0 |
| Боготольский район | 250,0 | 250,0 |
| Богучанский район | 264,0 | 273,3 |
| Большемуртинский район | 250,0 | 250,0 |
| Большеулуйский район | 250,0 | 250,0 |
| Дзержинский район | 250,0 | 250,0 |
| Емельяновский район | 250,0 | 250,0 |
| Енисейский район | 264,0 | 273,3 |
| Ермаковский район | 246,7 | 251,1 |
| Идринский район | 246,7 | 251,1 |
| Иланский район | 250,0 | 250,0 |
| Ирбейский район | 250,0 | 250,0 |
| Казачинский район | 264,0 | 273,3 |
| Канский район | 250,0 | 250,0 |
| Каратузский район | 246,7 | 251,1 |
| Кежемский район | 264,0 | 273,3 |
| Козульский район | 250,0 | 250,0 |
| Краснотуранский район | 246,7 | 251,1 |
| Курагинский район | 246,7 | 251,1 |
| Манский район | 250,0 | 250,0 |
| Минусинский район | 246,7 | 251,1 |
| Мотыгинский район | 264,0 | 273,3 |
| Назаровский район | 250,0 | 250,0 |
| Нижнеингашский район | 250,0 | 250,0 |
| Новоселовский район | 250,0 | 250,0 |
| Партизанский район | 250,0 | 250,0 |
| Пировский муниципальный округ | 264,0 | 273,3 |
| Рыбинский район | 250,0 | 250,0 |
| Саянский район | 250,0 | 250,0 |
| Северо-Енисейский район | 264,0 | 273,3 |
| Сухобузимский район | 250,0 | 250,0 |
| Тасеевский район | 250,0 | 250,0 |
| Туруханский район | 264,0 | 273,3 |
| Тюхтетский муниципальный округ | 250,0 | 250,0 |
| Ужурский район | 250,0 | 250,0 |
| Уярский район | 250,0 | 250,0 |
| Шарыповский муниципальный округ | 250,0 | 250,0 |
| Шушенский район | 246,7 | 251,1 |
| ЗАТО г. Железногорск | 250,0 | 250,0 |
| ЗАТО Зеленогорск | 250,0 | 250,0 |
| п. Кедровый | 250,0 | 250,0 |
| ЗАТО п. Солнечный | 250,0 | 250,0 |
| Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 264,0 | 273,3 |
| Эвенкийский муниципальный район | 264,0 | 273,3 |

4.4. Анализ данных о ежегодном образовании твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края в разрезе городских округов и муниципальных районов с целью прогноза динамики объемов отходообразования в зависимости от изменения численности населения в зоне обслуживания

Для проведения анализа данных о ежегодном образовании ТКО на территории Красноярского края в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов с целью прогноза динамики объемов отходообразования в зависимости от изменения численности населения в зоне обслуживания необходима информация об установленных в Красноярском крае нормативах накопления. Нормативы накопления ТКО на территории Красноярского края установлены приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.12.2022 № 77-2161-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Нормативы накопления ТКО для жилого фонда на территории Красноярского края приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Нормативы накопления ТКО для жилого фонда на территории Красноярского края

| Технологическая зона | Муниципальное образование | Норматив накопления ТКО, м3/мес |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные жилые дома |
| Ачинская | г. Ачинск Ачинский район Бирилюсский район Боготольский район Большеулуйский район г. Боготол Козульский район Тюхтетский муниципальный округ | 0,07 | 0,07 |
| Железногорская | г. Сосновоборск ЗАТО г. Железногорск | 0,07 | 0,07 |
| Зеленогорская | ЗАТО г. Зеленогорск | 0,07 | 0,07 |
| Канско-Абанская | Абанский район г. Канск Дзержинский район Иланский район Канский район Нижнеингашский район Тасеевский район | 0,07 | 0,07 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский район г. Красноярск (Октябрьский, Железнодорожный, Центральный, Советский районы, д. Песчанка) Емельяновский район пгт. Кедровый Сухобузимский район | 0,07 | 0,07 |
| Красноярская правобережная | г. Красноярск (Свердловский, Кировский, Ленинский районы) г. Дивногорск Березовский район Манский район Партизанский район (Минский сельсовет) | 0,07 | 0,07 |
| Лесосибирская | г. Лесосибирск г. Енисейск Енисейский район Казачинский район Пировский муниципальный округ | 0,05 | 0,05 |
| Минусинская | г. Минусинск Минусинский район Ермаковский район Идринский район Каратузский район Краснотуранский район Курагинский район Шушенский район | 0,08 | 0,08 |
| Назаровская | г. Назарово Назаровский район г. Шарыпово Шарыповский муниципальный округ Балахтинский район ЗАТО п. Солнечный Новосёловский район Ужурский район | 0,07 | 0,07 |
| Норильская | г. Норильск | 0,07 | - |
| Рыбинская | г. Бородино Ирбейский район Рыбинский район Саянский район Уярский район Партизанский район (Богуславский, Вершино-Рыбинский, Ивановский, Имбежский, Иннокентьевский, Кожелакский, Партизанский и Стойбинский сельсоветы) | 0,07 | 0,07 |
| Северная | Богучанский район Кежемский район Мотыгиский район + Стрелка (Лесосибирск) Эвенкийский район Туруханский район | 0,05 | 0,05 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский район | 0,05 | 0,05 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий район | 0,07 | - |

Нормативы накопления ТКО на территории Красноярского края, за исключением нормативов накопления ТКО для жилого фонда, приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Нормативы накопления ТКО на территории Красноярского края, за исключением нормативов накопления ТКО для жилого фонда

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная единица | Норматив накопления ТКО, м3/мес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы, в том числе: банки, финансовые учреждения; отделения связи; административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 2 | Предприятия торговли, в том числе: продовольственный магазин; промтоварный магазин; павильон; супермаркет (универмаг); рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 3 | Предприятия транспортной инфраструктуры, в том числе: автомастерские, шиномонтажные мастерские, СТО; автозаправочные станции; автостоянки и парковки; гаражи, парковки закрытого типа; автомойка; железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 машино-место 1 пассажир | 0,01 |
| 4 | Дошкольные и учебные заведения, в том числе: дошкольное образовательное учреждение; общеобразовательное учреждение; учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс; детские дома, интернаты | 1 ребёнок 1 учащийся 1 место | 0,005 |
| 5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения, в том числе: клубы, кинотеатры, концертные, залы, театры, цирки; библиотеки, архивы; спортивные арены, стадионы; спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,01 |
| 6 | Предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,1 |
| 7 | Предприятия службы быта, в том числе: мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники; ремонт и пошив одежды; химчистки и прачечные; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты; гостиницы; бани, сауны | 1 кв. метр общей площади 1 место | 0,02 |
| 8 | Предприятия в сфере похоронных услуг, в том числе: кладбища; организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место 1 кв. метр общей площади | 0,003 |
| 9 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,19 |
| 10 | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |
| 11 | Медицинские учреждения | 1 койко-место 1 пациент | 0,08 |
| 12 | Аптеки | 1 кв. метр общей площади | 0,01 |

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям Красноярского края приведены в таблице 4.8 (в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов) и приложении А1.

Численность населения Красноярского края принята по состоянию на 01.01.2024 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования ТКО при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования ТКО одного типа.

Общее расчетное количество ТКО, образованных на территории Красноярского края в 2023 году, составляет 971 534 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 46 633,5 тонн. Средняя плотность составляет 252,0 кг на м3.

Количество расчётных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту заключения региональными операторами прямых договоров об оказании услуг с потребителями услуги.

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год. Результаты анализа данных о ежегодном образовании ТКО на территории Красноярского края в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов приведены 
в таблицах 4.9 и 4.10.

Таблица 4.8 - Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям Красноярского края (базовый год)

| Наименование технологической зоны | Муниципальное образование | Норматив для жилого фонда в месяц, кг/чел (куб.м) | Норматив для объектов общественного назначения в месяц, кг/чел (куб.м) | Масса образующихся отходов, т/год | Объем образующихся отходов, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 4539 | 18156 |
|  | Бирилюсский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2758 | 11030 |
|  | Боготольский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2665 | 10661 |
|  | Большеулуйский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2325 | 9300 |
|  | Городской округ город Ачинск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 35163 | 140652 |
|  | Городской округ город Боготол | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 6093 | 24373 |
|  | Козульский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 4109 | 16437 |
|  | Тюхтетский муниципальный округ | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2623 | 10490 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  |  |  | 60275 | 241099 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 14238 | 56951 |
|  | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 30698 | 122793 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  |  |  | 44936 | 179744 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 18414 | 73655 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  |  |  | 18414 | 73655 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 6182 | 24726 |
|  | Городской округ город Канск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 29784 | 119137 |
|  | Дзержинский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 3963 | 15854 |
|  | Иланский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 7840 | 31359 |
|  | Канский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 7373 | 29491 |
|  | Нижнеингашский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 8171 | 32684 |
|  | Тасеевский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 3463 | 13853 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  |  |  | 66776 | 267104 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 4708 | 18832 |
|  | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 33795 | 135181 |
|  | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 67138 | 26552 |
|  | Городской округ город Красноярск, Советский район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 129656 | 518623 |
|  | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 29376 | 117504 |
|  | Городской округ поселок Кедровый | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 1312 | 5246 |
|  | Емельяновский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 19339 | 77356 |
|  | Сухобузимский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 6581 | 26324 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  |  |  | 291905 | 925618 |
| Красноярская правобережная | Берёзовский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 14069 | 56277 |
|  | Городской округ город Дивногорск | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 10983 | 43933 |
|  | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 46368 | 185473 |
|  | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 54635 | 218538 |
|  | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 58803 | 235210 |
|  | Манский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 4676 | 18703 |
|  | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 434 | 1736 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  |  |  | 189968 | 759870 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 4582 | 17129 |
|  | Городской округ город Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 13926 | 52063 |
|  | Енисейский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 5454 | 20389 |
|  | Казачинский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 2198 | 8216 |
|  | Пировский муниципальный округ | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 1476 | 5517 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  |  |  | 27636 | 103314 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 26991 | 108689 |
|  | Ермаковский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 6594 | 26553 |
|  | Идринский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 3896 | 15690 |
|  | Каратузский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 4979 | 20051 |
|  | Краснотуранский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 4862 | 19580 |
|  | Курагинский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 14861 | 59846 |
|  | Минусинский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 9059 | 36482 |
|  | Шушенский муниципальный район | 19,74 (0,08) | 11,8 (0,047) | 11457 | 46138 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  |  |  | 82699 | 333029 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 6213 | 24853 |
|  | Городской округ город Назарово | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 15403 | 61611 |
|  | Городской округ город Шарыпово | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 14177 | 56709 |
|  | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2923 | 11690 |
|  | Назаровский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 7030 | 28118 |
|  | Новосёловский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 3695 | 14782 |
|  | Ужурский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 9554 | 38215 |
|  | Шарыповский муниципальный округ | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 3964 | 15855 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  |  |  | 62959 | 251833 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 18,48 (0,07) | 8,2 (0,03) | 56803 | 212912 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  |  |  | 56803 | 212912 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 5209 | 20834 |
|  | Ирбейский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 4388 | 17553 |
|  | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 2346 | 9385 |
|  | Рыбинский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 10231 | 40925 |
|  | Саянский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 3152 | 12606 |
|  | Уярский муниципальный район | 17,5 (0,07) | 11,5 (0,046) | 6233 | 24934 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  |  |  | 31559 | 126237 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 10843 | 40536 |
|  | Городской округ город Лесосибирск (п. Стрелка) | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 1151 | 4303 |
|  | Кежемский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 4252 | 15897 |
|  | Мотыгинский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 3084 | 11529 |
|  | Туруханский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 3257 | 12177 |
|  | Эвенкийский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 3405 | 12728 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  |  |  | 25992 | 97170 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 13,2 (0,05) | 8,2 (0,03) | 2133 | 7976 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  |  |  | 2133 | 7976 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 18,48 (0,07) | 8,2 (0,03) | 9479 | 35531 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  |  |  | 9479 | 35531 |
|  |  |  | ИТОГО, в том числе: | 971534 | 3615092 |
|  |  |  | IV класс опасности | 631497,1 | 2349809,8 |
|  |  |  | V класс опасности | 340036,9 | 1265282,2 |

Таблица 4.9 - Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV – V классов опасности (тонн)

| Технологическая зона | Показатель / муниципальное образование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз численности населения в среднегодовом исчислении, тыс. человек (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы) | 2846,12 | 2837,80 | 2828,80 | 2819,50 | 2810,20 | 2801,10 | 2792,60 | 2784,80 |
|  | Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе и объему (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году |  | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  | Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году |  | 0,99708 | 0,99683 | 0,99671 | 0,99670 | 0,99676 | 0,99697 | 0,99721 |
|  | Сводный индекс изменения массы к предыдущему году |  | 1,00107 | 1,00082 | 1,00070 | 1,00069 | 1,00075 | 1,00095 | 1,00120 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 4539 | 4544 | 4548 | 4551 | 4554 | 4557 | 4562 | 4567 |
| Ачинская | Бирилюсский муниципальный район | 2758 | 2761 | 2763 | 2765 | 2767 | 2769 | 2772 | 2775 |
| Ачинская | Боготольский муниципальный район | 2665 | 2668 | 2670 | 2672 | 2674 | 2676 | 2678 | 2681 |
| Ачинская | Большеулуйский муниципальный район | 2325 | 2327 | 2329 | 2331 | 2333 | 2334 | 2337 | 2339 |
| Ачинская | Городской округ город Ачинск | 35163 | 35200 | 35229 | 35254 | 35278 | 35304 | 35338 | 35380 |
| Ачинская | Городской округ город Боготол | 6093 | 6099 | 6104 | 6109 | 6113 | 6118 | 6123 | 6131 |
| Ачинская | Козульский муниципальный район | 4109 | 4113 | 4117 | 4120 | 4122 | 4126 | 4129 | 4134 |
| Ачинская | Тюхтетский муниципальный округ | 2623 | 2626 | 2628 | 2630 | 2632 | 2634 | 2636 | 2639 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  | 60275 | 60339 | 60388 | 60431 | 60472 | 60518 | 60575 | 60648 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 14238 | 14253 | 14265 | 14275 | 14285 | 14295 | 14309 | 14326 |
| Железногорская | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 30698 | 30731 | 30756 | 30777 | 30798 | 30822 | 30851 | 30888 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  | 44936 | 44984 | 45021 | 45052 | 45083 | 45117 | 45160 | 45214 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 18414 | 18434 | 18449 | 18462 | 18474 | 18488 | 18506 | 18528 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  | 18414 | 18434 | 18449 | 18462 | 18474 | 18488 | 18506 | 18528 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 6182 | 6189 | 6194 | 6198 | 6202 | 6207 | 6213 | 6220 |
| Канско-Абанская | Городской округ город Канск | 29784 | 29816 | 29840 | 29861 | 29881 | 29904 | 29932 | 29968 |
| Канско-Абанская | Дзержинский муниципальный район | 3963 | 3967 | 3970 | 3973 | 3976 | 3979 | 3983 | 3988 |
| Канско-Абанская | Иланский муниципальный район | 7840 | 7848 | 7855 | 7860 | 7866 | 7872 | 7879 | 7888 |
| Канско-Абанская | Канский муниципальный район | 7373 | 7381 | 7387 | 7392 | 7397 | 7403 | 7410 | 7419 |
| Канско-Абанская | Нижнеингашский муниципальный район | 8171 | 8180 | 8186 | 8192 | 8198 | 8204 | 8212 | 8222 |
| Канско-Абанская | Тасеевский муниципальный район | 3463 | 3467 | 3470 | 3472 | 3474 | 3477 | 3480 | 3484 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  | 66776 | 66847 | 66902 | 66948 | 66995 | 67045 | 67109 | 67189 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 4708 | 4713 | 4717 | 4720 | 4723 | 4727 | 4731 | 4737 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 33795 | 33831 | 33859 | 33882 | 33906 | 33931 | 33963 | 34004 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 67138 | 67210 | 67264 | 67311 | 67358 | 67408 | 67472 | 67553 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Советский район | 129656 | 129794 | 129900 | 129991 | 130080 | 130178 | 130302 | 130458 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 29376 | 29407 | 29431 | 29452 | 29472 | 29494 | 29522 | 29558 |
| Красноярская левобережная | Городской округ поселок Кедровый | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1319 | 1320 |
| Красноярская левобережная | Емельяновский муниципальный район | 19339 | 19360 | 19375 | 19389 | 19402 | 19417 | 19435 | 19459 |
| Красноярская левобережная | Сухобузимский муниципальный район | 6581 | 6588 | 6593 | 6598 | 6603 | 6607 | 6614 | 6622 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  | 291905 | 292216 | 292454 | 292659 | 292860 | 293080 | 293359 | 293710 |
| Красноярская правобережная | Березовский муниципальный район | 14069 | 14084 | 14095 | 14105 | 14115 | 14126 | 14139 | 14156 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Дивногорск | 10983 | 10995 | 11004 | 11011 | 11019 | 11027 | 11038 | 11051 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 46368 | 46417 | 46455 | 46488 | 46520 | 46555 | 46599 | 46655 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 54635 | 54693 | 54738 | 54776 | 54814 | 54855 | 54907 | 54973 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 58803 | 58866 | 58914 | 58955 | 58995 | 59040 | 59096 | 59167 |
| Красноярская правобережная | Манский муниципальный район | 4676 | 4681 | 4685 | 4688 | 4691 | 4695 | 4699 | 4705 |
| Красноярская правобережная | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 434 | 434 | 435 | 435 | 435 | 436 | 436 | 437 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  | 189968 | 190170 | 190325 | 190459 | 190590 | 190732 | 190914 | 191142 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 4582 | 4587 | 4591 | 4594 | 4597 | 4600 | 4605 | 4610 |
| Лесосибирская | Городской округ Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 13926 | 13941 | 13952 | 13962 | 13972 | 13982 | 13995 | 14012 |
| Лесосибирская | Енисейский муниципальный район | 5454 | 5460 | 5464 | 5468 | 5472 | 5476 | 5481 | 5488 |
| Лесосибирская | Казачинский муниципальный район | 2198 | 2200 | 2202 | 2204 | 2205 | 2207 | 2209 | 2212 |
| Лесосибирская | Пировский муниципальный округ | 1476 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1485 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  | 27636 | 27665 | 27688 | 27707 | 27726 | 27747 | 27774 | 27807 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 26991 | 27020 | 27042 | 27061 | 27079 | 27100 | 27125 | 27158 |
| Минусинская | Ермаковский муниципальный район | 6594 | 6601 | 6606 | 6611 | 6616 | 6621 | 6627 | 6635 |
| Минусинская | Идринский муниципальный район | 3896 | 3900 | 3903 | 3906 | 3909 | 3912 | 3915 | 3920 |
| Минусинская | Каратузский муниципальный район | 4979 | 4984 | 4988 | 4992 | 4995 | 4999 | 5004 | 5010 |
| Минусинская | Краснотуранский муниципальный район | 4862 | 4867 | 4871 | 4875 | 4878 | 4882 | 4886 | 4892 |
| Минусинская | Курагинский муниципальный район | 14861 | 14877 | 14889 | 14899 | 14910 | 14921 | 14935 | 14953 |
| Минусинская | Минусинский муниципальный район | 9059 | 9069 | 9076 | 9082 | 9089 | 9095 | 9104 | 9115 |
| Минусинская | Шушенский муниципальный район | 11457 | 11469 | 11479 | 11487 | 11494 | 11503 | 11514 | 11528 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  | 82699 | 82787 | 82855 | 82913 | 82970 | 83032 | 83111 | 83210 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 6213 | 6220 | 6225 | 6229 | 6233 | 6238 | 6244 | 6251 |
| Назаровская | Городской округ город Назарово | 15403 | 15419 | 15432 | 15443 | 15453 | 15465 | 15480 | 15498 |
| Назаровская | Городской округ город Шарыпово | 14177 | 14192 | 14204 | 14214 | 14223 | 14234 | 14248 | 14265 |
| Назаровская | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 2923 | 2926 | 2929 | 2931 | 2933 | 2935 | 2938 | 2941 |
| Назаровская | Назаровский муниципальный район | 7030 | 7037 | 7043 | 7048 | 7053 | 7058 | 7065 | 7073 |
| Назаровская | Новоселовский муниципальный район | 3695 | 3699 | 3702 | 3705 | 3707 | 3710 | 3713 | 3718 |
| Назаровская | Ужурский муниципальный район | 9554 | 9564 | 9572 | 9579 | 9585 | 9592 | 9602 | 9613 |
| Назаровская | Шарыповский муниципальный округ | 3964 | 3968 | 3971 | 3974 | 3977 | 3980 | 3984 | 3989 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  | 62959 | 63026 | 63077 | 63122 | 63165 | 63212 | 63273 | 63348 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 56803 | 56863 | 56910 | 56950 | 56989 | 57032 | 57086 | 57154 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  | 56803 | 56863 | 56910 | 56950 | 56989 | 57032 | 57086 | 57154 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 5209 | 5215 | 5219 | 5222 | 5226 | 5230 | 5235 | 5241 |
| Рыбинская | Ирбейский муниципальный район | 4388 | 4393 | 4396 | 4399 | 4402 | 4406 | 4410 | 4415 |
| Рыбинская | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 2346 | 2348 | 2350 | 2352 | 2354 | 2355 | 2358 | 2361 |
| Рыбинская | Рыбинский муниципальный район | 10231 | 10242 | 10250 | 10257 | 10264 | 10272 | 10282 | 10294 |
| Рыбинская | Саянский муниципальный район | 3152 | 3155 | 3158 | 3160 | 3162 | 3165 | 3168 | 3171 |
| Рыбинская | Уярский муниципальный район | 6233 | 6240 | 6245 | 6249 | 6253 | 6258 | 6264 | 6272 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  | 31559 | 31593 | 31618 | 31640 | 31662 | 31686 | 31716 | 31754 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 10843 | 10855 | 10863 | 10871 | 10878 | 10887 | 10897 | 10910 |
| Северная | Городской округ Лесосибирск (п. Стрелка) | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 |
| Северная | Кежемский муниципальный район | 4252 | 4257 | 4260 | 4263 | 4266 | 4269 | 4273 | 4278 |
| Северная | Мотыгинский муниципальный район | 3084 | 3087 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3099 | 3103 |
| Северная | Туруханский муниципальный район | 3257 | 3260 | 3263 | 3265 | 3268 | 3270 | 3273 | 3277 |
| Северная | Эвенкийский муниципальный район | 3405 | 3409 | 3411 | 3414 | 3416 | 3419 | 3422 | 3426 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  | 25992 | 26020 | 26041 | 26059 | 26077 | 26097 | 26121 | 26153 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2140 | 2142 | 2144 | 2146 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  | 2133 | 2135 | 2137 | 2139 | 2140 | 2142 | 2144 | 2146 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 9479 | 9489 | 9497 | 9503 | 9510 | 9517 | 9526 | 9538 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  | 9479 | 9489 | 9497 | 9503 | 9510 | 9517 | 9526 | 9538 |
|  | ИТОГО по всем зонам, в том числе: | 971534 | 972569 | 973362 | 974043 | 974713 | 975443 | 976373 | 977541 |
|  | IV класс опасности | 631497 | 632170 | 632685 | 633128 | 633564 | 634038 | 634643 | 635401 |
|  | V класс опасности | 340037 | 340399 | 340677 | 340915 | 341150 | 341405 | 341731 | 342139 |

Таблица 4.10 - Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV – V классов опасности (куб. м)

| Технологическая зона | Показатель / муниципальное образование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз численности населения в среднегодовом исчислении, тыс. человек (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы) | 2846,12 | 2837,80 | 2828,80 | 2819,50 | 2810,20 | 2801,10 | 2792,60 | 2784,80 |
|  | Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе и объему (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году |  | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  | Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году |  | 0,99708 | 0,99683 | 0,99671 | 0,99670 | 0,99676 | 0,99697 | 0,99721 |
|  | Сводный индекс изменения массы к предыдущему году |  | 1,00107 | 1,00082 | 1,00070 | 1,00069 | 1,00075 | 1,00095 | 1,00120 |
| Прогнозные значения образования ТКО, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 18156 | 18175 | 18190 | 18203 | 18215 | 18229 | 18246 | 18268 |
| Ачинская | Бирилюсский муниципальный район | 11030 | 11042 | 11051 | 11058 | 11066 | 11074 | 11085 | 11098 |
| Ачинская | Боготольский муниципальный район | 10661 | 10672 | 10681 | 10689 | 10696 | 10704 | 10714 | 10727 |
| Ачинская | Большеулуйский муниципальный район | 9300 | 9310 | 9318 | 9324 | 9330 | 9337 | 9346 | 9357 |
| Ачинская | Городской округ город Ачинск | 140652 | 140802 | 140917 | 141015 | 141112 | 141218 | 141353 | 141522 |
| Ачинская | Городской округ город Боготол | 24373 | 24399 | 24419 | 24436 | 24453 | 24471 | 24494 | 24524 |
| Ачинская | Козульский муниципальный район | 16437 | 16455 | 16468 | 16479 | 16491 | 16503 | 16519 | 16539 |
| Ачинская | Тюхтетский муниципальный округ | 10490 | 10501 | 10510 | 10517 | 10524 | 10532 | 10542 | 10555 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  | 241099 | 241356 | 241553 | 241722 | 241888 | 242069 | 242300 | 242590 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 56951 | 57012 | 57058 | 57098 | 57137 | 57180 | 57235 | 57303 |
| Железногорская | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 122793 | 122924 | 123024 | 123110 | 123195 | 123287 | 123405 | 123552 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  | 179744 | 179935 | 180082 | 180208 | 180332 | 180467 | 180639 | 180855 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 73655 | 73733 | 73794 | 73845 | 73896 | 73951 | 74022 | 74110 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  | 73655 | 73733 | 73794 | 73845 | 73896 | 73951 | 74022 | 74110 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 24726 | 24752 | 24773 | 24790 | 24807 | 24825 | 24849 | 24879 |
| Канско-Абанская | Городской округ город Канск | 119137 | 119264 | 119361 | 119445 | 119527 | 119616 | 119730 | 119874 |
| Канско-Абанская | Дзержинский муниципальный район | 15854 | 15871 | 15884 | 15895 | 15906 | 15918 | 15933 | 15952 |
| Канско-Абанская | Иланский муниципальный район | 31359 | 31392 | 31418 | 31440 | 31462 | 31485 | 31515 | 31553 |
| Канско-Абанская | Канский муниципальный район | 29491 | 29522 | 29546 | 29567 | 29588 | 29610 | 29638 | 29673 |
| Канско-Абанская | Нижнеингашский муниципальный район | 32684 | 32719 | 32746 | 32768 | 32791 | 32816 | 32847 | 32886 |
| Канско-Абанская | Тасеевский муниципальный район | 13853 | 13868 | 13879 | 13889 | 13898 | 13909 | 13922 | 13939 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  | 267104 | 267388 | 267607 | 267794 | 267978 | 268179 | 268434 | 268755 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 18832 | 18852 | 18867 | 18881 | 18894 | 18908 | 18926 | 18948 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 135181 | 135325 | 135435 | 135530 | 135623 | 135725 | 135854 | 136017 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 26552 | 26580 | 26602 | 26621 | 26639 | 26659 | 26684 | 26716 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Советский район | 518623 | 519175 | 519599 | 519962 | 520320 | 520710 | 521206 | 521829 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 117504 | 117629 | 117725 | 117807 | 117889 | 117977 | 118089 | 118230 |
| Красноярская левобережная | Городской округ поселок Кедровый | 5246 | 5252 | 5256 | 5260 | 5263 | 5267 | 5272 | 5278 |
| Красноярская левобережная | Емельяновский муниципальный район | 77356 | 77438 | 77502 | 77556 | 77609 | 77667 | 77741 | 77834 |
| Красноярская левобережная | Сухобузимский муниципальный район | 26324 | 26352 | 26374 | 26392 | 26410 | 26430 | 26455 | 26487 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  | 925618 | 926604 | 927360 | 928008 | 928647 | 929342 | 930228 | 931341 |
| Красноярская правобережная | Березовский муниципальный район | 56277 | 56337 | 56383 | 56422 | 56461 | 56503 | 56557 | 56625 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Дивногорск | 43933 | 43980 | 44016 | 44046 | 44077 | 44110 | 44152 | 44205 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 185473 | 185671 | 185822 | 185952 | 186080 | 186219 | 186397 | 186620 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 218538 | 218771 | 218949 | 219102 | 219253 | 219417 | 219627 | 219889 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 235210 | 235461 | 235653 | 235817 | 235980 | 236156 | 236382 | 236664 |
| Красноярская правобережная | Манский муниципальный район | 18703 | 18723 | 18738 | 18751 | 18764 | 18778 | 18796 | 18819 |
| Красноярская правобережная | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 1736 | 1738 | 1739 | 1740 | 1742 | 1743 | 1745 | 1747 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  | 759870 | 760679 | 761300 | 761832 | 762357 | 762927 | 763655 | 764568 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 17129 | 17147 | 17161 | 17173 | 17185 | 17198 | 17214 | 17235 |
| Лесосибирская | Городской округ город Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 52063 | 52118 | 52161 | 52197 | 52233 | 52272 | 52322 | 52385 |
| Лесосибирская | Енисейский муниципальный район | 20389 | 20411 | 20427 | 20442 | 20456 | 20471 | 20491 | 20515 |
| Лесосибирская | Казачинский муниципальный район | 8216 | 8225 | 8231 | 8237 | 8243 | 8249 | 8257 | 8267 |
| Лесосибирская | Пировский муниципальный округ | 5517 | 5523 | 5527 | 5531 | 5535 | 5539 | 5544 | 5551 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  | 103314 | 103424 | 103508 | 103581 | 103652 | 103730 | 103829 | 103953 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 108689 | 108805 | 108894 | 108970 | 109045 | 109126 | 109230 | 109361 |
| Минусинская | Ермаковский муниципальный район | 26553 | 26581 | 26603 | 26622 | 26640 | 26660 | 26685 | 26717 |
| Минусинская | Идринский муниципальный район | 15690 | 15707 | 15720 | 15731 | 15741 | 15753 | 15768 | 15787 |
| Минусинская | Каратузский муниципальный район | 20051 | 20072 | 20089 | 20103 | 20117 | 20132 | 20151 | 20175 |
| Минусинская | Краснотуранский муниципальный район | 19580 | 19601 | 19617 | 19631 | 19644 | 19659 | 19678 | 19701 |
| Минусинская | Курагинский муниципальный район | 59846 | 59910 | 59959 | 60001 | 60042 | 60087 | 60144 | 60216 |
| Минусинская | Минусинский муниципальный район | 36482 | 36521 | 36551 | 36576 | 36601 | 36629 | 36664 | 36708 |
| Минусинская | Шушенский муниципальный район | 46138 | 46187 | 46225 | 46257 | 46289 | 46324 | 46368 | 46423 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  | 333029 | 333384 | 333656 | 333889 | 334119 | 334369 | 334688 | 335088 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 24853 | 24879 | 24900 | 24917 | 24934 | 24953 | 24977 | 25007 |
| Назаровская | Городской округ город Назарово | 61611 | 61677 | 61727 | 61770 | 61813 | 61859 | 61918 | 61992 |
| Назаровская | Городской округ город Шарыпово | 56709 | 56769 | 56816 | 56855 | 56895 | 56937 | 56991 | 57060 |
| Назаровская | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 11690 | 11702 | 11712 | 11720 | 11728 | 11737 | 11748 | 11762 |
| Назаровская | Назаровский муниципальный район | 28118 | 28148 | 28171 | 28191 | 28210 | 28231 | 28258 | 28292 |
| Назаровская | Новоселовский муниципальный район | 14782 | 14798 | 14810 | 14820 | 14830 | 14841 | 14856 | 14873 |
| Назаровская | Ужурский муниципальный район | 38215 | 38256 | 38287 | 38314 | 38340 | 38369 | 38405 | 38451 |
| Назаровская | Шарыповский муниципальный округ | 15855 | 15872 | 15885 | 15896 | 15907 | 15919 | 15934 | 15953 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  | 251833 | 252101 | 252307 | 252483 | 252657 | 252846 | 253087 | 253390 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 212912 | 213139 | 213313 | 213462 | 213609 | 213769 | 213972 | 214228 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  | 212912 | 213139 | 213313 | 213462 | 213609 | 213769 | 213972 | 214228 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 20834 | 20856 | 20873 | 20888 | 20902 | 20918 | 20938 | 20963 |
| Рыбинская | Ирбейский муниципальный район | 17553 | 17572 | 17586 | 17598 | 17610 | 17624 | 17640 | 17662 |
| Рыбинская | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 9385 | 9395 | 9403 | 9409 | 9416 | 9423 | 9432 | 9443 |
| Рыбинская | Рыбинский муниципальный район | 40925 | 40969 | 41002 | 41031 | 41059 | 41090 | 41129 | 41178 |
| Рыбинская | Саянский муниципальный район | 12606 | 12619 | 12630 | 12639 | 12647 | 12657 | 12669 | 12684 |
| Рыбинская | Уярский муниципальный район | 24934 | 24961 | 24981 | 24998 | 25016 | 25034 | 25058 | 25088 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  | 126237 | 126371 | 126475 | 126563 | 126650 | 126745 | 126866 | 127017 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 40536 | 40579 | 40612 | 40641 | 40669 | 40699 | 40738 | 40787 |
| Северная | Городской округ город Лесосибирск (п. Стрелка) | 4303 | 4308 | 4311 | 4314 | 4317 | 4320 | 4324 | 4330 |
| Северная | Кежемский муниципальный район | 15897 | 15914 | 15927 | 15938 | 15949 | 15961 | 15976 | 15995 |
| Северная | Мотыгинский муниципальный район | 11529 | 11541 | 11551 | 11559 | 11567 | 11575 | 11586 | 11600 |
| Северная | Туруханский муниципальный район | 12177 | 12190 | 12200 | 12208 | 12217 | 12226 | 12238 | 12252 |
| Северная | Эвенкийский муниципальный район | 12728 | 12742 | 12752 | 12761 | 12770 | 12779 | 12791 | 12807 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  | 97170 | 97273 | 97353 | 97421 | 97488 | 97561 | 97654 | 97771 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 7976 | 7984 | 7991 | 7997 | 8002 | 8008 | 8016 | 8025 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  | 7976 | 7984 | 7991 | 7997 | 8002 | 8008 | 8016 | 8025 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 35531 | 35569 | 35598 | 35623 | 35647 | 35674 | 35708 | 35751 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  | 35531 | 35569 | 35598 | 35623 | 35647 | 35674 | 35708 | 35751 |
|  | ИТОГО по всем зонам, в том числе: | 3615092 | 3618942 | 3621895 | 3624427 | 3626922 | 3629638 | 3633098 | 3637443 |
|  | IV класс опасности | 2349810 | 2352312 | 2354232 | 2355878 | 2357499 | 2359265 | 2361514 | 2364338 |
|  | V класс опасности | 1265282 | 1266630 | 1267663 | 1268550 | 1269423 | 1270373 | 1271584 | 1273105 |

Мирный А.Н. Справочник ТБО. М., 2001.