РАЗДЕЛ 7. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

7.1. Сведения о действующих на территории Красноярского края объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и объектах размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Сведения о действующих на территории Красноярского края объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов и объектах размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, получены от субъектов хозяйственной и иной деятельности и представлены в приложениях А8 – А11.

7.2. Сведения о почтовом адресе и (или) географические координаты местонахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (с нанесением их на карту Красноярского края)

Сведения о почтовом адресе и (или) географические координаты местонахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов получены от субъектов хозяйственной и иной деятельности и представлены в приложениях А8 – А11.

Рисунок 7.1 – Объекты инфраструктуры

7.3 Данные о количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, представлены в приложении А5.

7.4. Сведения из проектной документации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

Сведения из проектной документации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, а именно о производственной мощности (тонн/единиц в год, суммарно по видам отходов), применяемых технологических решениях и об оборудовании объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов и проектной мощности объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, предоставлены субъектами хозяйственной и иной деятельности и представлены в приложениях А8 – А11.

7.5. Сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, согласованной в установленном порядке санитарно-защитной зоне, лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности у эксплуатирующей объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов организации, индивидуального предпринимателя, реквизитах документа, содержащего информацию о включении объекта размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов

Сведения о наличии заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, согласованной в установленном порядке санитарно-защитной зоне, лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности у эксплуатирующей объект обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов организации, индивидуального предпринимателя, реквизитах документа, содержащего информацию о включении объекта размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов предоставлены субъектами хозяйственной и иной деятельности и представлены в приложениях А8 – А11.

7.6. Данные о состоянии объектов, включая информацию о свободной мощности для объектов размещения отходов, оставшемся сроке службы для мусоросжигательных заводов и мощности (фактической и проектной) для сортировочных объектов

Данные о состоянии объектов, включая информацию о свободной мощности для объектов размещения отходов, оставшемся сроке службы для мусоросжигательных заводов и мощности (фактической и проектной) для сортировочных объектов предоставлены субъектами хозяйственной и иной деятельности предоставлены субъектами хозяйственной и иной деятельности и представлены в приложениях А8 – А11.

7.6.1. Объекты обработки

Сведения по объектам обработки отходов представлены в таблице 7.1. Сводная информация по всем объектам обработки представлена в приложении А8.

Таблица 7.1 - Объекты обработки отходов

| Наименование организации | Адрес фактического местоположения | Суть технологии обработки | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО БЭП | Красноярский край, Березовский район, в 5 км от п. Березовка, по направлению на северо-восток, кадастровый номер участка 24:04:0101001:639 | Разделение поступающих отходов по линиям переработки. Дробление, фракционная сортировка крупнокусковых отходов, скальных, вскрышных и вмещающих пород. Перемешивание ингредиентов для получения Рекультиванта. Побочные органические отходы подвергаются компостированию. | 100000 |
| АО «Полюс Красноярск» | Красноярский край, Северо-Енисейский район, территория Промышленный район Еруда, сооружение 5/32 (Полигон ТБО и ПО на территории ЗИФ-1,2,3) | резка крупногабаритных шин | до 6900 |
| ООО «РостТех» | Красноярский край, Берёзовский район, 950 м на север от СНТ "Подснежник-Шумково" | Сортировка твердых коммунальных отходов с отбором отходов для последующей переработки и прессованием остатков отходов (в контейнеры) для захоронения | 530000 |

7.6.2. Объекты утилизации

Сведения по объектам утилизации отходов представлены в таблице 7.2. Сводная информация по всем объектам утилизации представлена в приложении А9.

Таблица 7.2 - Объекты утилизации отходов

| Наименование организации | Адрес фактического местоположения | Суть технологии утилизации | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Сузун» | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Сузунское месторождение | Утилизация нефтесодержащих жидких отходов | не установлена |
| ООО «РН-Ванкор» | Красноярский край, Туруханский район, Ванкорский производственный участок, кустовые площадки №3 и №3-Бис | Утилизация жидких нефтесодержащих отходов | не установлена |
| АО «Ачинское ДРСУ» | Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Мира, 1 «Б» | возвращение отходов в технологический процесс | 140000 |
| АО «Назаровская ГРЭС» | Красноярский край. г. Назарово, "Промышленный узел" мкр-н., владение № 1, сооружение 71 | Технология производства ЗШМ заключается в измельчении и премешивании ВМР (обезвоженных (гидратированных) золошлаков) посредством применения спецтехники до показателей соотвествующих ГОСТ 25100-2011 (взамен введен ГОСТ 25100-2020) | 320000 |

7.6.3. Объекты обезвреживания

Сведения по объектам обезвреживания отходов представлены в таблице 7.3. Сводная информация по всем объектам обезвреживания представлена в приложении А10.

Таблица 7.3 - Объекты обезвреживания отходов

| Наименование организации | Адрес фактического местоположения | Суть технологии обезвреживания | Проектная мощность объекта, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ВторЭнергоРесурс» | Красноярский край, г.о. Красноярск, г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, зд. 4а, офис. 1 | Термическое разложение органических и многих неорганических соединений | 6205 м3/год |
| АО «АНПЗ ВНК» | Красноярский край, м.р-н Большеулуйский, с.п. Большеулуйский сельсовет, р-н промзона НПЗ | Установка переработки нефтешламов фирмы "Альфа Лаваль" предназначена для отделения жидкой смеси нефтяных фракций от твердых включений с получением восстановленной нефти и кека | 115,4 |
| ООО «ЮРМА-М» | р-н КИСК в 2,5 км от п. Солнечный Емельяновский р-н Красноярский край | Сжигание на установке Форсаж 2М | 525,6 |

7.6.4. Объекты размещения

Сведения по объектам размещения отходов представлены в таблице 7.4. Сводная информация по всем объектам размещения отходов представлена в приложении А11.

Таблица 7.4 - Объекты размещения отходов

| Наименование эксплуатирующей организация | Адрес фактического местоположения | Дата начала эксплуатации | Проектная мощность объекта, тонн/год | Проектная вместимость объекта, тонн | Количество размещенных отходов на 01.01.2024, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «БоАЗ» | Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода, сооружение 100. | 2019 | 6715,5 | 64524 | 14526,06 |
| АО "Полюс Красноярск" | Олимпиадинский ГОК, Северо-Енисейский район, Красноярский край (объект расположен на территории собственной промышленной площадки) | 27.12.2010 | 11699,81 | 167760,00 | 83776,00 |
| ООО «НОК» | Красноярский край, район города Норильска, 20-22 км автодороги Норильск-Алыкель, 55 | 22.03.1967 | 800000 | 673000000 | 482514316 |

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов ежегодный комплекс эксплуатационных мероприятий:

проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования отходов 4 – 5 классов опасности;

проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха).

7.7. Объекты размещения отходов животноводства

Сведения по объектам размещения отходов животноводства сформированы на основании сведений, содержащихся в государственном реестре объектов размещения отходов и представлены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Объекты размещения отходов животноводства (по данным ГРОРО)

| № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 24-00119-З-00168-070416 | Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Шалинское Манского района Красноярского края | 1 12 110 01 33 4 Навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 110 02 29 5 Навоз крупного рогатого скота перепревший 1 12 210 01 33 4 Навоз конский свежий 1 12 210 02 29 5 Навоз конский перепревший 1 12 410 01 29 4 Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 410 02 29 5 Навоз мелкого рогатого скота перепревший 1 12 510 02 29 4 Навоз свиней перепревший 1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 711 02 29 4 Помет куриный перепревший 1 12 712 02 29 4 Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 713 02 29 4 Помет прочих птиц перепревший 1 12 791 01 33 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 911 01 33 4 Навоз пушных зверей свежий | ООО «Экоресурс Красноярск», 660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 35 ИНН 2465240182 |
| 24-00125-З-00645-031016 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске Красноярского края | 1 12 110 01 33 4 Навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 110 02 29 5 Навоз крупного рогатого скота перепревший 1 12 210 01 33 4 Навоз конский свежий 1 12 210 02 29 5 Навоз конский перепревший 1 12 410 01 29 4 Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 410 02 29 5 Навоз мелкого рогатого скота перепревший 1 12 510 02 29 4 Навоз свиней перепревший 1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 711 02 29 4 Помет куриный перепревший 1 12 712 02 29 4 Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 713 02 29 4 Помет прочих птиц перепревший | ООО «Экоресурс-ПромТех», 660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 35 ИНН 2465293794 |
| 24-00129-З-00255-240517 | Межпоселенческий полигон размещения отходов в районе пос. Подтёсово | 1 12 410 01 29 4 Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 510 02 29 4 Навоз свиней перепревший 1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 711 02 29 4 Помет куриный перепревший 1 12 712 02 29 4 Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 713 02 29 4 Помет прочих птиц 1 12 721 11 29 4 Скорлупа куриный яиц при инкубации цыплят бройлеров 1 12 791 02 39 4 Отходы подстилки из соломы при содержании птиц 1 12 798 91 39 4 Осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы 1 12 971 11 40 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 1 12 971 21 20 4 Отходы подстилки из сена при содержании собак | ООО «РК», 660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д. 93, пом. 124 ИНН 2461225916 |
| 24-00150-З-00340-310818 | Полигон твердых бытовых отходов с биотермической ямой в с. Большой Улуй Красноярского края | 1 12 710 00 00 0 Помет птичий | ИП Писанец Владислав Александрович, 662155, г. Ачинск, 3-й мкр. Привокзального района, д. 31, кв. 36 ИНН 244304400506 |
| 24-00151-З-00039-140219 | Полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Минусинска | 1 12 110 01 33 4 Навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 210 01 33 4 Навоз конский свежий 1 12 121 11 20 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота 1 12 410 01 29 4 Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 510 02 29 4 Навоз свиней перепревший 1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 711 02 29 4 Помет куриный перепревший 1 12 712 02 29 4 Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 713 02 29 4 Помет прочих птиц перепревший 1 12 721 11 29 4 Скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров 1 12 791 01 33 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 02 39 4 Отходы подстилки из соломы при содержании птиц 1 12 911 01 33 4 Навоз пушных зверей свежий 1 12 971 01 33 4 Экскременты собак свежие 1 12 971 11 40 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 1 12 981 11 33 4 Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета свежих малоопасная | МУП г. Минусинска "Минусинское городское хозяйство", 662207, г. Минусинск, ул. Суворова, 43 ИНН 2455029568 |