# РАЗДЕЛ 10. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

## 10.1. Сведения о планируемых строительстве, реконструкции, выводу из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов

Расчет перспективных объемов утильных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах (далее – ТКО), которые содержатся в ТКО, приведен в таблице 10.1. Расчет проведен в разрезе по муниципальным образованиям, в соответствии с объемом образования ТКО и морфологическим составом ТКО.

Крупнотоннажными утильными компонентами ТКО, представляющими ценность для вторичного использования, являются: бумага и картон – 120 010 тонн; стекло – 117 107 тонн; полимеры – 103 557 тонн; текстиль – 32 906 тонн; металл – 30 003 тонн.

Максимальный процент отбора утильных компонентов возможен при организации раздельного накопления и сбора ТКО, также при внедрении системы пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

Раздельное накопление ТКО предполагает складирование различных видов отходов в промаркированных емкостях, для индивидуального накопления определенных фракций, таких как: стекло (в том числе, по цветам), пластик, бумага и пр., либо путем использования дуальной системы накопления, выраженной в установке двух полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории).

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление и сбор ТКО посредству выбора пилотных городов.

Выбор пилотных городов осуществляется на основании информации, поступающей от региональных операторов, так же принимается во внимание наличие организаций, осуществляющих обработку и утилизацию отсортированных отходов, транспортной доступности, экономической целесообразности, оснащенности городов объектами для накопления ТКО.

Таблица 10.1 - Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО для благоустроенного жилого фонда на территории Красноярского края

| Муниципальное образование | Компонент, процент отбора | Органика (пищевые отходы) | Отходы бумаги и картона | Отходы металлов | Отходы стекла | Отходы полимеров | Текстиль | Кости (биологические отходы) | Отходы резины, кожи, обуви | Подгузники | Отходы древесины | Отходы строительства | Отходы 1-3 классов опасности | Садово-парковые отходы | Смет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21,4% | 12,4% | 3,1% | 12,1% | 10,7% | 3,4% | 0,2% | 2,2% | 5,6% | 2,2% | 12,1% | 2,6% | 6,1% | 5,9% |
| Городский округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Ачинск | 34360 | 7353 | 4261 | 1065 | 4158 | 3677 | 1168 | 69 | 756 | 1924 | 756 | 4158 | 893 | 2096 | 2027 |
| город Боготол | 5954 | 1274 | 738 | 185 | 720 | 637 | 202 | 12 | 131 | 333 | 131 | 720 | 155 | 363 | 351 |
| город Бородино | 5090 | 1089 | 631 | 158 | 616 | 545 | 173 | 10 | 112 | 285 | 112 | 616 | 132 | 310 | 300 |
| город Дивногорск | 10732 | 2297 | 1331 | 333 | 1299 | 1148 | 365 | 21 | 236 | 601 | 236 | 1299 | 279 | 655 | 633 |
| город Енисейск | 6068 | 1299 | 752 | 188 | 734 | 649 | 206 | 12 | 133 | 340 | 133 | 734 | 158 | 370 | 358 |
| город Канск | 29104 | 6228 | 3609 | 902 | 3522 | 3114 | 990 | 58 | 640 | 1630 | 640 | 3522 | 757 | 1775 | 1717 |
| город Красноярск | 410181 | 87779 | 50862 | 12716 | 49632 | 43889 | 13946 | 820 | 9024 | 22970 | 9024 | 49632 | 10665 | 25021 | 24201 |
| город Лесосибирск | 19965 | 4273 | 2476 | 619 | 2416 | 2136 | 679 | 40 | 439 | 1118 | 439 | 2416 | 519 | 1218 | 1178 |
| город Минусинск | 24252 | 5190 | 3007 | 752 | 2934 | 2595 | 825 | 49 | 534 | 1358 | 534 | 2934 | 631 | 1479 | 1431 |
| город Назарово | 15051 | 3221 | 1866 | 467 | 1821 | 1610 | 512 | 30 | 331 | 843 | 331 | 1821 | 391 | 918 | 888 |
| город Норильск | 60334 | 12911 | 7481 | 1870 | 7300 | 6456 | 2051 | 121 | 1327 | 3379 | 1327 | 7300 | 1569 | 3680 | 3560 |
| город Сосновоборск | 13912 | 2977 | 1725 | 431 | 1683 | 1489 | 473 | 28 | 306 | 779 | 306 | 1683 | 362 | 849 | 821 |
| город Шарыпово | 13853 | 2965 | 1718 | 429 | 1676 | 1482 | 471 | 28 | 305 | 776 | 305 | 1676 | 360 | 845 | 817 |
| ЗАТО город Железногорск | 29997 | 6419 | 3720 | 930 | 3630 | 3210 | 1020 | 60 | 660 | 1680 | 660 | 3630 | 780 | 1830 | 1770 |
| ЗАТО город Зеленогорск | 17993 | 3851 | 2231 | 558 | 2177 | 1925 | 612 | 36 | 396 | 1008 | 396 | 2177 | 468 | 1098 | 1062 |
| ЗАТО поселок Солнечный | 2856 | 611 | 354 | 89 | 346 | 306 | 97 | 6 | 63 | 160 | 63 | 346 | 74 | 174 | 169 |
| поселок Кедровый | 1282 | 274 | 159 | 40 | 155 | 137 | 44 | 3 | 28 | 72 | 28 | 155 | 33 | 78 | 76 |
| Всего по городским округам: | 700984 | 150011 | 86922 | 21731 | 84819 | 75005 | 23833 | 1402 | 15422 | 39255 | 15422 | 84819 | 18226 | 42760 | 41358 |
| Муниципальные районы и округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абанский | 6040 | 1293 | 749 | 187 | 731 | 646 | 205 | 12 | 133 | 338 | 133 | 731 | 157 | 368 | 356 |
| Ачинский | 4435 | 949 | 550 | 137 | 537 | 475 | 151 | 9 | 98 | 248 | 98 | 537 | 115 | 271 | 262 |
| Балахтинский | 6071 | 1299 | 753 | 188 | 735 | 650 | 206 | 12 | 134 | 340 | 134 | 735 | 158 | 370 | 358 |
| Березовский | 13748 | 2942 | 1705 | 426 | 1664 | 1471 | 467 | 27 | 302 | 770 | 302 | 1664 | 357 | 839 | 811 |
| Бирилюсский | 2695 | 577 | 334 | 84 | 326 | 288 | 92 | 5 | 59 | 151 | 59 | 326 | 70 | 164 | 159 |
| Боготольский | 2604 | 557 | 323 | 81 | 315 | 279 | 89 | 5 | 57 | 146 | 57 | 315 | 68 | 159 | 154 |
| Богучанский | 14359 | 3073 | 1781 | 445 | 1737 | 1536 | 488 | 29 | 316 | 804 | 316 | 1737 | 373 | 876 | 847 |
| Большемуртинский | 4601 | 985 | 571 | 143 | 557 | 492 | 156 | 9 | 101 | 258 | 101 | 557 | 120 | 281 | 271 |
| Большеулуйский | 2272 | 486 | 282 | 70 | 275 | 243 | 77 | 5 | 50 | 127 | 50 | 275 | 59 | 139 | 134 |
| Дзержинский | 3873 | 829 | 480 | 120 | 469 | 414 | 132 | 8 | 85 | 217 | 85 | 469 | 101 | 236 | 229 |
| Емельяновский | 18897 | 4044 | 2343 | 586 | 2287 | 2022 | 642 | 38 | 416 | 1058 | 416 | 2287 | 491 | 1153 | 1115 |
| Енисейский | 7222 | 1546 | 896 | 224 | 874 | 773 | 246 | 14 | 159 | 404 | 159 | 874 | 188 | 441 | 426 |
| Ермаковский | 5925 | 1268 | 735 | 184 | 717 | 634 | 201 | 12 | 130 | 332 | 130 | 717 | 154 | 361 | 350 |
| Идринский | 3501 | 749 | 434 | 109 | 424 | 375 | 119 | 7 | 77 | 196 | 77 | 424 | 91 | 214 | 207 |
| Иланский | 7661 | 1639 | 950 | 237 | 927 | 820 | 260 | 15 | 169 | 429 | 169 | 927 | 199 | 467 | 452 |
| Ирбейский | 4288 | 918 | 532 | 133 | 519 | 459 | 146 | 9 | 94 | 240 | 94 | 519 | 111 | 262 | 253 |
| Казачинский | 2910 | 623 | 361 | 90 | 352 | 311 | 99 | 6 | 64 | 163 | 64 | 352 | 76 | 178 | 172 |
| Канский | 7204 | 1542 | 893 | 223 | 872 | 771 | 245 | 14 | 158 | 403 | 158 | 872 | 187 | 439 | 425 |
| Каратузский | 4474 | 957 | 555 | 139 | 541 | 479 | 152 | 9 | 98 | 251 | 98 | 541 | 116 | 273 | 264 |
| Кежемский | 5631 | 1205 | 698 | 175 | 681 | 603 | 191 | 11 | 124 | 315 | 124 | 681 | 146 | 343 | 332 |
| Козульский | 4015 | 859 | 498 | 124 | 486 | 430 | 137 | 8 | 88 | 225 | 88 | 486 | 104 | 245 | 237 |
| Краснотуранский | 4369 | 935 | 542 | 135 | 529 | 467 | 149 | 9 | 96 | 245 | 96 | 529 | 114 | 267 | 258 |
| Курагинский | 13353 | 2858 | 1656 | 414 | 1616 | 1429 | 454 | 27 | 294 | 748 | 294 | 1616 | 347 | 815 | 788 |
| Манский | 4569 | 978 | 567 | 142 | 553 | 489 | 155 | 9 | 101 | 256 | 101 | 553 | 119 | 279 | 270 |
| Минусинский | 8140 | 1742 | 1009 | 252 | 985 | 871 | 277 | 16 | 179 | 456 | 179 | 985 | 212 | 497 | 480 |
| Мотыгинский | 4084 | 874 | 506 | 127 | 494 | 437 | 139 | 8 | 90 | 229 | 90 | 494 | 106 | 249 | 241 |
| Назаровский | 6869 | 1470 | 852 | 213 | 831 | 735 | 234 | 14 | 151 | 385 | 151 | 831 | 179 | 419 | 405 |
| Нижнеингашский | 7984 | 1709 | 990 | 248 | 966 | 854 | 271 | 16 | 176 | 447 | 176 | 966 | 208 | 487 | 471 |
| Новоселовский | 3611 | 773 | 448 | 112 | 437 | 386 | 123 | 7 | 79 | 202 | 79 | 437 | 94 | 220 | 213 |
| Партизанский | 2717 | 581 | 337 | 84 | 329 | 291 | 92 | 5 | 60 | 152 | 60 | 329 | 71 | 166 | 160 |
| Пировский | 1954 | 418 | 242 | 61 | 236 | 209 | 66 | 4 | 43 | 109 | 43 | 236 | 51 | 119 | 115 |
| Рыбинский | 9997 | 2139 | 1240 | 310 | 1210 | 1070 | 340 | 20 | 220 | 560 | 220 | 1210 | 260 | 610 | 590 |
| Саянский | 3079 | 659 | 382 | 95 | 373 | 329 | 105 | 6 | 68 | 172 | 68 | 373 | 80 | 188 | 182 |
| Северо-Енисейский | 2825 | 605 | 350 | 88 | 342 | 302 | 96 | 6 | 62 | 158 | 62 | 342 | 73 | 172 | 167 |
| Сухобузимский | 6431 | 1376 | 797 | 199 | 778 | 688 | 219 | 13 | 141 | 360 | 141 | 778 | 167 | 392 | 379 |
| Таймырский Долгано-Ненецкий | 10069 | 2155 | 1249 | 312 | 1218 | 1077 | 342 | 20 | 222 | 564 | 222 | 1218 | 262 | 614 | 594 |
| Тасеевский | 3384 | 724 | 420 | 105 | 409 | 362 | 115 | 7 | 74 | 190 | 74 | 409 | 88 | 206 | 200 |
| Туруханский | 4313 | 923 | 535 | 134 | 522 | 461 | 147 | 9 | 95 | 242 | 95 | 522 | 112 | 263 | 254 |
| Тюхтетский | 2563 | 548 | 318 | 79 | 310 | 274 | 87 | 5 | 56 | 144 | 56 | 310 | 67 | 156 | 151 |
| Ужурский | 9335 | 1998 | 1158 | 289 | 1130 | 999 | 317 | 19 | 205 | 523 | 205 | 1130 | 243 | 569 | 551 |
| Уярский | 6091 | 1303 | 755 | 189 | 737 | 652 | 207 | 12 | 134 | 341 | 134 | 737 | 158 | 372 | 359 |
| Шарыповский | 3873 | 829 | 480 | 120 | 469 | 414 | 132 | 8 | 85 | 217 | 85 | 469 | 101 | 236 | 229 |
| Шушенский | 10295 | 2203 | 1277 | 319 | 1246 | 1102 | 350 | 21 | 226 | 577 | 226 | 1246 | 268 | 628 | 607 |
| Эвенкийский | 4508 | 965 | 559 | 140 | 545 | 482 | 153 | 9 | 99 | 252 | 99 | 545 | 117 | 275 | 266 |
| Всего по муниципальным районам и округам: | 266839 | 57104 | 33088 | 8272 | 32288 | 28552 | 9073 | 534 | 5870 | 14943 | 5870 | 32288 | 6938 | 16277 | 15744 |
| ИТОГО: | 967823 | 207114 | 120010 | 30003 | 117107 | 103557 | 32906 | 1936 | 21292 | 54198 | 21292 | 117107 | 25163 | 59037 | 57102 |

При наличии сортировочных мощностей приоритетным способом накопления и сбора ТКО следует считать дуальную систему.

Для достижения стратегических целевых показателей по обработке и утилизации отходов территориальной схемой предлагаются соответствующие мероприятия. Сведения о планируемых строительстве, реконструкции, выводу из эксплуатации объектов обращения с отходами приведены в таблице 42 «Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой». Тип мероприятия (строительство, реконструкция или выводу из эксплуатации) указан в столбце «Мероприятие» данной таблицы. Предполагаемые сроки строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации объектов указаны в столбце «Год». Планируемое местоположение перспективных объектов указано в столбце «Расположение». Особенности технических решений и проектные мощности приведены в столбцах «Объект» и «Прочая информация».

Количество перспективных объектов размещения и обработки, а также их основные технологические параметры определены на основании:

1. Формирующихся в течение срока действия схемы территориальных пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

2. Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки, сгенерированных электронной моделью.

3. Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

## 10.2. Сведения о предполагаемых сроках строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, включая сведения о проектных мощностях и планируемых технологических решениях

Ввиду особенностей инфраструктуры, в целях бесперебойного оказания услуг по вывозу ТКО от потребителей, а также недопущения использования мест несанкционированного размещения отходов и образования новых территориальной схемой предлагается организация площадок накопления ТКО со сроком хранения отходов до 11 месяцев.

## Таблица 10.2 - Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой (ТКО)

| Год | Технологическая зона | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Норильская | Комплекс по обезвреживанию отходов (далее – КПОО) в п. Снежногорск | 68.091423 87.793659 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,3 тыс. тонн/год |
| 2025 | Северная | Перегрузочная станция* в п. Мотыгино | 58.181518, 94.704808 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 3,5 тыс. тонн/год |
| 2026 | Ачинская | Мусоросортировочный комплекс ООО «Эко-Транспорт» | 56.2737 90.6442 | Увеличение мощности | Увеличение мощности объекта до 60,0 тыс. тонн/год, вывод из эксплуатации в 2028 году, после ввода |
| 2026 | Канско-Абанская | Сортировка г. Канск (ООО "МСК-Восток") | 56,283958 95,787375 | Увеличение мощности | Увеличение мощности объекта до 75,0 тыс. тонн/год |
| 2026 | Канско-Абанская | Участок компостирования | 56.283958 95.787375 | Строительство участка компостирования | Компостирование 30 тыс. тонн/год |
| 2026 | Красноярская левобережная | Полигон ТБО г. Красноярск (АО «Автоспецбаза») | 56.215135 93.057715 | Реконструкция объекта | Мощность компостирования – 86,0 тыс. тонн/год Мощность размещения – 620 тыс. тонн/год |
| 2026 | Красноярская левобережная | «Объект по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности» расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет | 24:11:0290202 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 600,0 тыс. тонн/ год Мощность обработки отходов потребления (твердых коммунальных) 250,0 тыс. тонн/год Мощность утилизации отходов производства 300,0 тыс. тонн/год Мощность утилизации отходов потребления (твердых коммунальных) 200,0 тыс. тонн/год Мощность обезвреживания 75,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 600,0 тыс. тонн/год |
| 2026 | Лесосибирская | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Кривляк) | 60.300891 90.021694 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,25 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,25 тыс. тонн/год |
| 2026 | Лесосибирская | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Ярцево) | 60.247730 90.215592 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,43 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,43 тыс. тонн/год |
| 2026 | Лесосибирская | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Новоназимово) | 59.569449 90.816522 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,3 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,3 тыс. тонн/год |
| 2026 | Назаровская | Перегрузочная станция* в п. Анаш | 54,865694 91,071557 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,6 тыс. тонн/год |
| 2026 | Назаровская | Перегрузочная станция* в п. Черемушки | 55.181709 92.190217 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 1,1 тыс. тонн/год |
| 2026 | Рыбинская | Сортировка в г. Заозерный | 55,95183 94,75421 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 75,0 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | КПОО + Перегрузочная станция* в сп. Хатанга | 71.980467 102.483419 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность КПОО 2,5 тыс. тонн/год Мощность ПВН 2,5 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | КПОО в г. Кодинск | 58.603424 99.179679 | Ввод в эксплуатацию | Мощность КПОО 0,4 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* в п. Недокура | 58,576833 100,619531 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,15 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* в п. Новоангарск | 58,09818 93,656786 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,8 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* п. Машуковка | 58,03108 94,13554 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,9 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Носок) | 70.164067 82.344996 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,7 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,7 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Караул) | 70.070066 83.208636 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 1,5 тыс. тонн/год Мощность КПОО 1,5 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* в гп. Дудинка (п. Потапово) | 68,692924 86,300574 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,15 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* + КПОО в пгт. Диксон | 73,50995 80,553824 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,15 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,15 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | КПОО + Перегрузочная станция* в сп. Караул (п. Усть-Порт) | 69,670874 84,420579 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,15 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,15 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* в гп. Дудинка (п. Левинские пески) | 69,466075 85,99614 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,05 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* в гп. Дудинка (п. Волочанка) | 70,976561 94,528158 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,16 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* в гп. Дудинка (п. Усть-Авам) | 71,112452 92,821455 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,16 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* в гп. Дудинка (п. Хантайское озеро) | 68,217041 90,009157 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,15 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* + КПОО (п. Игарка) | 67.466923 86.567655 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 1,24 тыс. тонн/год Мощность КПОО 1,24 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* + КПОО в п. Бор | 61,549072 90,070703 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,71 тыс. тонн/год Мощность КПОО 0,71 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | КПОО в п. Тура | 64,300281 100,301095 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 3,2 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | КПОО в с. Байкит | 61,680661 96,435405 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 2,1 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | КПОО в с. Ванавара | 60,344273 102,283409 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 1,4 тыс. тонн/год |
| 2026 | Северная | Перегрузочная станция* + КПОО в п. Туруханск | 65,793214 87,95917 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 2,5 тыс. тонн/год Мощность КПОО 2,5 тыс. тонн/год |
| 2026 | Таймырская | Перегрузочная станция* п. Тухард | 69.3170, 84.3408 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность ПВН 0,3 тыс. тонн/ год |
| 2026 | Таймырская | КПОО в п. Тухард | 69.3150, 84.3383 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность КПОО 0,3 тыс. тонн/год |
| 2027 | Красноярская левобережная | Объект сортировки в Емельяновском районе | 56,119482 93,067273 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность сортировки 287 тыс. тонн/год |
| 2028 | Ачинская | Перегрузочная станция*, Боготольский район | 56.1713 89.651599 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 11,8 тыс. тонн/год |
| 2028 | Ачинская | Перегрузочная станция*, Большеулуйский район | 56,66565 90,630066 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 20,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Ачинская | Сортировка ООО «Эко-Транспорт» | 56.2734 90.6462 | Вывод из эксплуатации | Перенаправление потоков на Назаровский экотехнопарк |
| 2028 | Канско-Абанская | Перегрузочная станция*, Абанский район | 56.61628 95.800232 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 14,1 тыс. тонн/год |
| 2028 | Канско-Абанская | Перегрузочная станция*, Нижнеингашский район | 56.2072 96.584265 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 10,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Канско-Абанская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Канский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельного участка 24:18:1000007:111 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 115,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 83,0 тыс. тонн/год Компостирование 41,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Канско-Абанская | Сортировка г. Канск (ООО "МСК-Восток") | 56.28396 95.78738 | Вывод из эксплуатации | Перенаправление потоков на Канский экотехнопарк |
| 2028 | Лесосибирская | Перегрузочная станция*, Пировский МО | 57.65363 92.27949 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 10,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Лесосибирская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Лесосибирский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельного участка 24:12:0110201:141 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 45,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 33,0 тыс. тонн/год Компостирование 16,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Лесосибирская | Сортировка г. Лесосибирск (ООО "РК") | 58.26152 92.43237 | Вывод из эксплуатации | Перенаправление потоков на Канский экотехнопарк |
| 2028 | Минусинская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Минусинский экотехнопарк» | Кадастровые номера земельных участков: 24:25:0901007:888, 24:25:0901007:934 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 75,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 54,0 тыс. тонн/год Компостирование 26,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Назаровская | Перегрузочная станция*, Ужурский район | 55.31429 89.912007 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 14,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Назаровская | Перегрузочная станция*, Шарыповский округ | 55.57596 89.231561 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 31,4 тыс. тонн/год |
| 2028 | Назаровская | Перегрузочная станция*, Балахтинский район | 55.4162 91.6182 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 10,2 тыс. тонн/год |
| 2028 | Назаровская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Назаровский экотехнопарк» | Кадастровые номера земельных участков: 24:27:6301001:378, 24:27:6301001:276, 24:27:6301001:567, 24:27:6301001:568 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 121,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 87,0 тыс. тонн/год Компостирование 43,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Норильская | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Норильский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельных участков 24:55:0500001:737 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 71,0 тыс. тонн/год Мощность обезвреживания 25,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 51,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Рыбинская | Перегрузочная станция* в Рыбинском районе | 55,8837 94,9223 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 50,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Рыбинская | Сортировка в г. Заозерный | 55.95183 94.75421 | Вывод из эксплуатации | Перенаправление потоков на Канский экотехнопарк |
| 2028 | Северная | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Богучанский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельного участка 24:07:3101002:126 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 21,0 тыс. тонн/год Мощность обезвреживания 7,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 15,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Северная | Перегрузочная станция*, Кежемский район | 58.64482 99.140282 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 10,0 тыс. тонн/год |
| 2028 | Северо-Енисейская | КПОО в Северо-Енисейском районе | 60,20922 93,02505 | Строительство и ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 4,33 тыс. тонн/год |
| 2028 | Канско-Абанская | Полигон ТБО в г. Канске | 56.172466 95.748776 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Ачинская | Полигон ТБО (АО «ГК СТК») | 56.2737 90.6442 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Лесосибирская | Полигон твердых бытовых отходов г. Лесосибирска | 58.2 92.388 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Минусинская | Полигон для размещения ТБО г. Минусинска | 53.742352 91.668830 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Норильская | Полигон «Байкал 2000» | 69.505735 88.317695 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Норильская | Полигон «Стройбытсервис» | 69.345358 88.220364 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2028 | Северная | Полигон ТБО г. Кодинск | 58.603412 99.179712 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2030 | Северная | КПОО в п. Светлогорск | 66,935854 88,361534 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,26 тыс. тонн/год |
| 2030 | Северная | КПОО в с. Ворогово | 61,03248 89,612313 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,43 тыс. тонн/год |
| 2030 | Северная | КПОО в с. Верхнеимбатск | 63,154856 87,967192 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,14 тыс. тонн/год |
| 2030 | Северная | КПОО в с. Зотино | 60,892946 89,69158 | Ввод в эксплуатацию | Мощность объекта 0,12 тыс. тонн/год |
| 2036 | Красноярская левобережная | Полигон ТБО г. Красноярск (АО «Автоспецбаза») | 56.215135 93.057715 | Вывод из эксплуатации | Разработка документации на рекультивацию объекта |
| 2036 | Красноярская левобережная | Объект обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов «Красноярский экотехнопарк» | Кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:540 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 287,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 371,0 тыс. тонн/год Компостирование 182,0 тыс. тонн/год |

## *- накопление на перегрузочной станции осуществляется не более 11 месяцев

## Таблица 10.3 - Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой (промышленные объекты)

| Год | Технологическая зона | Объект | Расположение | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Красноярская правобережная | Комплекс сортировки промышленных отходов IV-V классов опасности в Березовском районе Красноярского края | 24:04:0000000:16960 | Ввод в эксплуатацию | Мощность сортировки 250,0 тыс. тонн/год |
| 2026 | Красноярская левобережная | «Объект по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности» расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет | 24:11:0290202 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 600,0 тыс. тонн/ год Мощность обработки отходов потребления (твердых коммунальных) 250,0 тыс. тонн/год Мощность утилизации отходов производства 300,0 тыс. тонн/год Мощность утилизации отходов потребления (твердых коммунальных) 200,0 тыс. тонн/год Мощность обезвреживания 75,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 600,0 тыс. тонн/год |
| 2027 | Красноярская правобережная | Объект по размещению промышленных и коммунальных отходов | 24:04:0501003 | Ввод в эксплуатацию | Мощность размещения 450,0 тыс. тонн/год |
| 2027 | Красноярская правобережная | «Объект по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления IV-V классов опасности» расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район | 24:04:0501003:1699 Кадастровые квартала 24:04:0000000; 24:04:0102001 | Ввод в эксплуатацию | Мощность обработки 400,0 тыс. тонн/ год Мощность утилизации 100,0 тыс. тонн/ год |
| 2027 | Красноярская левобережная | «Объект по утилизации, переработке и размещению отходов производства и потребления III-V классов опасности «Северный» расположен по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, в 2,5 км от п. Солнечный, р-н КИСКа | 24:11:0290201:17 | Реконструкция, модернизация (увеличение емкости до 3 млн тонн) | Мощность утилизации 100,0 тыс. тонн/год Мощность размещения 150 тыс. тонн/год |