# РАЗДЕЛ 4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

## 4.1. Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V

На территории Красноярского края образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 4.1 показано общее распределение отходов, образующихся в Красноярском крае, по классам опасности за период 2021 - 2023 годов, а также их среднегодовое количество.

Таблица 4.1 - Сводная информация об общем распределении отходов (в том числе ТКО), образующихся в Красноярском крае, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Среднегодовое значение |
| I | 269 | 170 | 69 | 169 |
| II | 1 553 | 1 354 | 1 333 | 1 413 |
| III | 78 662 | 125 303 | 78 874 | 94 280 |
| IV | 2 777 859 | 2 845 045 | 2 399 608 | 2 674 171 |
| V | 552 175 621 | 586 868 238 | 546 137 959 | 561 727 273 |
| Всего | 555 033 964 | 589 840 110 | 548 617 843 | 564 497 306 |

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО) по годам реализации территориальной схемы обращения с отходами (далее – территориальная схема) приведен в приложении А4.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе показателя ввода в эксплуатацию жилых домов согласно прогнозу социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Красноярского края по данным прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Красноярскому краю, полученного из прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Красноярскому краю, полученные из прогнозов социально-экономического развития Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Доля прочих отходов производства и потребления в общем объеме отходов производства и потребления незначительная, в связи с чем индексация объемов образования прочих отходов не производилась и была принята на уровне 2023 года на весь срок действия территориальной схемы.

В таблице 4.2 представлены данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Красноярского края по видам отходов на основании статистической отчетности 2-тп (отходы) за 2023 год.

Таблица 4.2 - Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Красноярского края

| № п/п | Наименование вида отходов | Класс опасности | Образовано, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отходы строительства и ремонта | III – V | 2 988 388 |
| 2 | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | III – V | 292 607 |
| 3 | Отходы добычи полезных ископаемых | IV – V | 531 750 999 |
| 4 | Отходы обрабатывающих производств | II – V | 11 529 609 |
| 5 | Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства | I – V | 409 477 |
| 6 | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | III – V | 1 316 470 |
| 7 | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | III – V | 83 472 |
| 8 | Прочие отходы производства и потребления | I – V | 64 340 |

## 4.2. Сведения о количестве образования твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края по статистическим данным

Ввиду отсутствия данных по форме 2-тп (отходы) с разбивкой по юридическим лицам за 2023 год, в приложении А5 (А5-1, А5-3) приведены данные статистической отчетности по форме 
2-тп (отходы) о количестве образования отходов на территории Красноярского края за 2023 год. Сводная информация в части образования ТКО согласно статистической отчетности за 2020, 2021 и 2022 года представлена в таблице 4.3.

Данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности от I до V по Красноярскому краю представлены в приложении А5-3.

Данные статистической отчетности по форме 2-тп (отходы) не отражают реальной ситуации по образованию ТКО. Для этого существует достаточно много объективных причин: по форме 
2-тп (отходы) отчитываются только юридические лица, в статистическую отчетность не включаются отходы, поступившие на несанкционированные объекты размещения отходов, не все население Красноярского края охвачено системой централизованного удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-тп (отходы) происходит двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление-всего» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляю щей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-тп (отходы). То же самое можно сказать и про другие поля данной формы отчета. К сожалению, дублируется только часть информации ввиду того, что у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, не оказывая услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчетности 2-тп (отходы), представленные в таблице 4.3, не использовались: использовались данные об объемах, образуемых ТКО, полученные расчетным путем.

Таблица 4.3 - Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им на территории Красноярского края

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | Среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 616 990 | 526 863 | 615 238 | 586 364 |
| ТКО V класса опасности | 252 427 | 221 249 | 297 017 | 256 898 |
| Всего: | 869 417 | 748 112 | 912 255 | 843 261 |

4.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками ТКО является их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья. Морфологический состав отходов, как правило, изучается при проведении натурных исследований в целях расчета нормативов накопления ТКО, либо в процессе разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов области (края).

В таблице 4.4 представлен ориентировочный морфологический состав по основным компонентам ТКО согласно генеральным схемам очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края.

Таблица 4.4 – Укрупненный морфологический состав ТКО

| Компонент | Доля, % |
| --- | --- |
| Органика (пищевые отходы) | 21,4 |
| Отходы бумаги и картона | 12,4 |
| Отходы металлов | 3,1 |
| Отходы стекла | 12,1 |
| Отходы полимеров | 10,7 |
| Текстиль | 3,4 |
| Кости (биологические отходы) | 0,2 |
| Отходы резины, кожи, обуви | 2,2 |
| Подгузники | 5,6 |
| Отходы древесины | 2,2 |
| Отходы от текущего ремонта | 12,1 |
| Отходы 1-3 классов опасности | 2,6 |
| Садово-парковые отходы | 6,1 |
| Смет | 5,9 |
| ИТОГО: | 100 |

Морфологический состав ТКО Красноярского края представлен обычными компонентами для подобных отходов, их содержание коррелирует как со справочными данными, так и с информацией о составе ТКО в других регионах Российской Федерации.

Средняя плотность ТКО составляет 250 кг/куб.м.

4.4. Анализ данных о ежегодном образовании твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края в разрезе городских округов и муниципальных районов с целью прогноза динамики объемов отходообразования в зависимости от изменения численности населения в зоне обслуживания

Для проведения анализа данных о ежегодном образовании ТКО на территории Красноярского края в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов с целью прогноза динамики объемов отходообразования в зависимости от изменения численности населения в зоне обслуживания необходима информация об установленных в Красноярском крае нормативах накопления. Нормативы накопления ТКО на территории Красноярского края установлены приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.12.2022 № 77-2161-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края». Нормативы накопления ТКО могут быть пролонгированы или изменены на основании приказа министерства экологии Красноярского края.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям Красноярского края приведены в таблице 4.5 (в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов) и приложении А1 (2025 год).

Численность населения Красноярского края принята по состоянию на 01.01.2024 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования ТКО при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования ТКО одного типа.

Общее расчетное количество ТКО, образованных на территории Красноярского края в 2024 году, составляет 972 569 тонн.

Количество расчётных единиц для каждого источника образования ТКО подлежит уточнению по факту заключения региональными операторами прямых договоров об оказании услуг с потребителями услуги.

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год. Результаты анализа данных о ежегодном образовании ТКО на территории Красноярского края в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов приведены 
в таблицах 4.6 и 4.7.

Таблица 4.5 - Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям Красноярского края (базовый год)

| Технологическая зона | Муниципальное образование | Масса образующихся отходов, т/год | Объем образующихся отходов, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 4 435 | 39 987 |
| Ачинская | Бирилюсский муниципальный район | 2 695 | 24 293 |
| Ачинская | Боготольский муниципальный район | 2 604 | 23 481 |
| Ачинская | Большеулуйский муниципальный район | 2 272 | 20 483 |
| Ачинская | Городской округ город Ачинск | 34 360 | 309 778 |
| Ачинская | Городской округ город Боготол | 5 954 | 53 679 |
| Ачинская | Козульский муниципальный район | 4 015 | 36 201 |
| Ачинская | Тюхтетский муниципальный округ | 2 563 | 23 104 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  | 58 898 | 531 006 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 13 912 | 118 599 |
| Железногорская | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 29 997 | 255 712 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  | 43 909 | 374 310 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 17 993 | 174 020 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  | 17 993 | 174 020 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 6 040 | 51 491 |
| Канско-Абанская | Городской округ город Канск | 29 104 | 248 100 |
| Канско-Абанская | Дзержинский муниципальный район | 3 873 | 33 014 |
| Канско-Абанская | Иланский муниципальный район | 7 661 | 65 304 |
| Канско-Абанская | Канский муниципальный район | 7 204 | 61 414 |
| Канско-Абанская | Нижнеингашский муниципальный район | 7 984 | 68 064 |
| Канско-Абанская | Тасеевский муниципальный район | 3 384 | 28 849 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  | 65 250 | 556 236 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 4 601 | 39 436 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 33 023 | 283 075 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 65 604 | 562 357 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Советский район | 126 694 | 1 086 016 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 28 705 | 246 058 |
| Красноярская левобережная | Городской округ поселок Кедровый | 1 282 | 10 986 |
| Красноярская левобережная | Емельяновский муниципальный район | 18 897 | 161 987 |
| Красноярская левобережная | Сухобузимский муниципальный район | 6 431 | 55 124 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  | 285 236 | 2 445 039 |
| Красноярская правобережная | Березовский муниципальный район | 13 748 | 117 196 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Дивногорск | 10 732 | 91 489 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 45 309 | 386 242 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 53 386 | 455 100 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 57 459 | 489 819 |
| Красноярская правобережная | Манский муниципальный район | 4 569 | 38 948 |
| Красноярская правобережная | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 424 | 3 615 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  | 185 628 | 1 582 515 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 6 068 | 52 080 |
| Лесосибирская | Городской округ Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 18 430 | 158 196 |
| Лесосибирская | Енисейский муниципальный район | 7 222 | 61 989 |
| Лесосибирская | Казачинский муниципальный район | 2 910 | 24 979 |
| Лесосибирская | Пировский муниципальный округ | 1 954 | 16 774 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  | 36 584 | 314 239 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 24 252 | 206 737 |
| Минусинская | Ермаковский муниципальный район | 5 925 | 50 506 |
| Минусинская | Идринский муниципальный район | 3 501 | 29 843 |
| Минусинская | Каратузский муниципальный район | 4 474 | 38 140 |
| Минусинская | Краснотуранский муниципальный район | 4 369 | 37 244 |
| Минусинская | Курагинский муниципальный район | 13 353 | 113 833 |
| Минусинская | Минусинский муниципальный район | 8 140 | 69 391 |
| Минусинская | Шушенский муниципальный район | 10 295 | 87 758 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  | 74 308 | 633 452 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 6 071 | 55 465 |
| Назаровская | Городской округ город Назарово | 15 051 | 137 501 |
| Назаровская | Городской округ город Шарыпово | 13 853 | 126 560 |
| Назаровская | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 2 856 | 26 089 |
| Назаровская | Назаровский муниципальный район | 6 869 | 62 753 |
| Назаровская | Новоселовский муниципальный район | 3 611 | 32 989 |
| Назаровская | Ужурский муниципальный район | 9 335 | 85 285 |
| Назаровская | Шарыповский муниципальный округ | 3 873 | 35 384 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  | 61 520 | 562 027 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 60 334 | 514 325 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  | 60 334 | 514 325 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 5 090 | 47 207 |
| Рыбинская | Ирбейский муниципальный район | 4 288 | 39 773 |
| Рыбинская | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 2 293 | 21 265 |
| Рыбинская | Рыбинский муниципальный район | 9 997 | 92 731 |
| Рыбинская | Саянский муниципальный район | 3 079 | 28 564 |
| Рыбинская | Уярский муниципальный район | 6 091 | 56 496 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  | 30 838 | 286 036 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 14 359 | 122 402 |
| Северная | Городской округ Лесосибирск (п. Стрелка) | 1 535 | 13 088 |
| Северная | Кежемский муниципальный район | 5 631 | 48 001 |
| Северная | Мотыгинский муниципальный район | 4 084 | 34 812 |
| Северная | Туруханский муниципальный район | 4 313 | 36 768 |
| Северная | Эвенкийский муниципальный район | 4 508 | 38 432 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  | 34 430 | 293 504 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 2 825 | 36 012 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  | 2 825 | 36 012 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 10 069 | 85 831 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  | 10 069 | 85 831 |
|  | ИТОГО по всем зонам, в том числе: | 967 823 | 8 388 225 |
|  | IV класс опасности | 629 085 | 5 452 346 |
|  | V класс опасности | 338 738 | 2 935 879 |

Таблица 4.6 - Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV – V классов опасности (тонн)

| Технологическая зона | Показатель / муниципальное образование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз численности населения в среднегодовом исчислении, тыс. человек (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы) | 2 819,50 | 2 810,20 | 2 801,10 | 2 792,60 | 2 784,80 | 2 828,80 |
|  | Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе и объему (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году |  | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  | Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году |  | 0,99391 | 0,99671 | 0,99670 | 0,99676 | 0,99697 |
|  | Сводный индекс изменения массы к предыдущему году |  | 0,99789 | 1,00070 | 1,00069 | 1,00075 | 1,00095 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 4 435 | 4 438 | 4 441 | 4 444 | 4 449 | 4 454 |
| Ачинская | Бирилюсский муниципальный район | 2 695 | 2 697 | 2 699 | 2 701 | 2 703 | 2 707 |
| Ачинская | Боготольский муниципальный район | 2 604 | 2 606 | 2 608 | 2 610 | 2 612 | 2 615 |
| Ачинская | Большеулуйский муниципальный район | 2 272 | 2 274 | 2 275 | 2 277 | 2 279 | 2 282 |
| Ачинская | Городской округ город Ачинск | 34 360 | 34 384 | 34 407 | 34 433 | 34 466 | 34 507 |
| Ачинская | Городской округ город Боготол | 5 954 | 5 958 | 5 962 | 5 967 | 5 972 | 5 979 |
| Ачинская | Козульский муниципальный район | 4 015 | 4 018 | 4 021 | 4 024 | 4 028 | 4 033 |
| Ачинская | Тюхтетский муниципальный округ | 2 563 | 2 564 | 2 566 | 2 568 | 2 571 | 2 574 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  | 58 898 | 58 939 | 58 979 | 59 023 | 59 080 | 59 150 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 13 912 | 13 922 | 13 932 | 13 942 | 13 956 | 13 972 |
| Железногорская | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 29 997 | 30 018 | 30 038 | 30 061 | 30 090 | 30 126 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  | 43 909 | 43 940 | 43 970 | 44 003 | 44 045 | 44 098 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 17 993 | 18 006 | 18 018 | 18 032 | 18 049 | 18 070 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  | 17 993 | 18 006 | 18 018 | 18 032 | 18 049 | 18 070 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 6 040 | 6 045 | 6 049 | 6 053 | 6 059 | 6 066 |
| Канско-Абанская | Городской округ город Канск | 29 104 | 29 124 | 29 144 | 29 166 | 29 194 | 29 229 |
| Канско-Абанская | Дзержинский муниципальный район | 3 873 | 3 876 | 3 878 | 3 881 | 3 885 | 3 889 |
| Канско-Абанская | Иланский муниципальный район | 7 661 | 7 666 | 7 671 | 7 677 | 7 684 | 7 694 |
| Канско-Абанская | Канский муниципальный район | 7 204 | 7 209 | 7 214 | 7 220 | 7 227 | 7 235 |
| Канско-Абанская | Нижнеингашский муниципальный район | 7 984 | 7 990 | 7 995 | 8 001 | 8 009 | 8 019 |
| Канско-Абанская | Тасеевский муниципальный район | 3 384 | 3 387 | 3 389 | 3 391 | 3 395 | 3 399 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  | 65 250 | 65 296 | 65 341 | 65 390 | 65 452 | 65 531 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 4 601 | 4 604 | 4 607 | 4 610 | 4 615 | 4 620 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 33 023 | 33 046 | 33 069 | 33 094 | 33 125 | 33 165 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 65 604 | 65 650 | 65 695 | 65 744 | 65 807 | 65 886 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Советский район | 126 694 | 126 782 | 126 870 | 126 965 | 127 086 | 127 238 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 28 705 | 28 725 | 28 745 | 28 766 | 28 794 | 28 828 |
| Красноярская левобережная | Городской округ поселок Кедровый | 1 282 | 1 283 | 1 283 | 1 284 | 1 286 | 1 287 |
| Красноярская левобережная | Емельяновский муниципальный район | 18 897 | 18 910 | 18 923 | 18 938 | 18 956 | 18 978 |
| Красноярская левобережная | Сухобузимский муниципальный район | 6 431 | 6 435 | 6 440 | 6 444 | 6 451 | 6 458 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  | 285 236 | 285 436 | 285 632 | 285 846 | 286 119 | 286 461 |
| Красноярская правобережная | Березовский муниципальный район | 13 748 | 13 757 | 13 767 | 13 777 | 13 790 | 13 807 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Дивногорск | 10 732 | 10 740 | 10 747 | 10 755 | 10 766 | 10 778 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 45 309 | 45 341 | 45 372 | 45 406 | 45 449 | 45 503 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 53 386 | 53 424 | 53 461 | 53 501 | 53 552 | 53 616 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 57 459 | 57 499 | 57 539 | 57 582 | 57 637 | 57 706 |
| Красноярская правобережная | Манский муниципальный район | 4 569 | 4 572 | 4 575 | 4 579 | 4 583 | 4 589 |
| Красноярская правобережная | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 424 | 424 | 425 | 425 | 425 | 426 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  | 185 628 | 185 758 | 185 886 | 186 025 | 186 202 | 186 425 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 6 068 | 6 072 | 6 076 | 6 080 | 6 086 | 6 094 |
| Лесосибирская | Городской округ Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 18 430 | 18 443 | 18 456 | 18 470 | 18 487 | 18 509 |
| Лесосибирская | Енисейский муниципальный район | 7 222 | 7 227 | 7 232 | 7 237 | 7 244 | 7 253 |
| Лесосибирская | Казачинский муниципальный район | 2 910 | 2 912 | 2 914 | 2 916 | 2 919 | 2 923 |
| Лесосибирская | Пировский муниципальный округ | 1 954 | 1 956 | 1 957 | 1 958 | 1 960 | 1 963 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  | 36 584 | 36 610 | 36 635 | 36 662 | 36 697 | 36 741 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 24 252 | 24 269 | 24 285 | 24 304 | 24 327 | 24 356 |
| Минусинская | Ермаковский муниципальный район | 5 925 | 5 929 | 5 933 | 5 937 | 5 943 | 5 950 |
| Минусинская | Идринский муниципальный район | 3 501 | 3 503 | 3 506 | 3 508 | 3 512 | 3 516 |
| Минусинская | Каратузский муниципальный район | 4 474 | 4 477 | 4 480 | 4 484 | 4 488 | 4 493 |
| Минусинская | Краснотуранский муниципальный район | 4 369 | 4 372 | 4 375 | 4 378 | 4 382 | 4 388 |
| Минусинская | Курагинский муниципальный район | 13 353 | 13 363 | 13 372 | 13 382 | 13 395 | 13 411 |
| Минусинская | Минусинский муниципальный район | 8 140 | 8 146 | 8 151 | 8 158 | 8 165 | 8 175 |
| Минусинская | Шушенский муниципальный район | 10 295 | 10 302 | 10 309 | 10 317 | 10 327 | 10 339 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  | 74 308 | 74 360 | 74 412 | 74 467 | 74 538 | 74 627 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 6 071 | 6 075 | 6 080 | 6 084 | 6 090 | 6 097 |
| Назаровская | Городской округ город Назарово | 15 051 | 15 061 | 15 072 | 15 083 | 15 098 | 15 116 |
| Назаровская | Городской округ город Шарыпово | 13 853 | 13 863 | 13 873 | 13 883 | 13 896 | 13 913 |
| Назаровская | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 2 856 | 2 858 | 2 860 | 2 862 | 2 865 | 2 868 |
| Назаровская | Назаровский муниципальный район | 6 869 | 6 874 | 6 879 | 6 884 | 6 890 | 6 898 |
| Назаровская | Новоселовский муниципальный район | 3 611 | 3 614 | 3 616 | 3 619 | 3 622 | 3 626 |
| Назаровская | Ужурский муниципальный район | 9 335 | 9 342 | 9 348 | 9 355 | 9 364 | 9 375 |
| Назаровская | Шарыповский муниципальный округ | 3 873 | 3 876 | 3 879 | 3 881 | 3 885 | 3 890 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  | 61 520 | 61 563 | 61 605 | 61 651 | 61 710 | 61 784 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 60 334 | 60 376 | 60 418 | 60 463 | 60 521 | 60 593 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  | 60 334 | 60 376 | 60 418 | 60 463 | 60 521 | 60 593 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 5 090 | 5 093 | 5 097 | 5 100 | 5 105 | 5 111 |
| Рыбинская | Ирбейский муниципальный район | 4 288 | 4 291 | 4 294 | 4 297 | 4 301 | 4 306 |
| Рыбинская | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 2 293 | 2 294 | 2 296 | 2 298 | 2 300 | 2 302 |
| Рыбинская | Рыбинский муниципальный район | 9 997 | 10 004 | 10 011 | 10 019 | 10 028 | 10 040 |
| Рыбинская | Саянский муниципальный район | 3 079 | 3 082 | 3 084 | 3 086 | 3 089 | 3 093 |
| Рыбинская | Уярский муниципальный район | 6 091 | 6 095 | 6 099 | 6 104 | 6 110 | 6 117 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  | 30 838 | 30 860 | 30 881 | 30 904 | 30 934 | 30 970 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 14 359 | 14 369 | 14 379 | 14 389 | 14 403 | 14 420 |
| Северная | Городской округ Лесосибирск (п. Стрелка) | 1 535 | 1 536 | 1 537 | 1 539 | 1 540 | 1 542 |
| Северная | Кежемский муниципальный район | 5 631 | 5 635 | 5 639 | 5 643 | 5 648 | 5 655 |
| Северная | Мотыгинский муниципальный район | 4 084 | 4 087 | 4 089 | 4 092 | 4 096 | 4 101 |
| Северная | Туруханский муниципальный район | 4 313 | 4 316 | 4 319 | 4 322 | 4 327 | 4 332 |
| Северная | Эвенкийский муниципальный район | 4 508 | 4 512 | 4 515 | 4 518 | 4 522 | 4 528 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  | 34 430 | 34 454 | 34 478 | 34 504 | 34 537 | 34 578 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 2 825 | 2 827 | 2 829 | 2 831 | 2 834 | 2 837 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  | 2 825 | 2 827 | 2 829 | 2 831 | 2 834 | 2 837 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 10 069 | 10 076 | 10 083 | 10 090 | 10 100 | 10 112 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  | 10 069 | 10 076 | 10 083 | 10 090 | 10 100 | 10 112 |
|  | ИТОГО по всем зонам, в том числе: | 967 823 | 968 500 | 969 166 | 969 892 | 970 817 | 971 978 |
|  | IV класс опасности | 629 085 | 629 525 | 629 958 | 630 430 | 631 031 | 631 785 |
|  | V класс опасности | 338 738 | 338 975 | 339 208 | 339 462 | 339 786 | 340 192 |

Таблица 4.7 - Прогноз образования твердых коммунальных отходов IV – V классов опасности (куб. м)

| Технологическая зона | Показатель / муниципальное образование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз численности населения в среднегодовом исчислении, тыс. человек (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы) | 2 828,80 | 2 819,50 | 2 810,20 | 2 801,10 | 2 792,60 | 2784,8 |
|  | Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе и объему (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году |  | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
|  | Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году |  | 0,99683 | 0,99671 | 0,99670 | 0,99676 | 0,99697 |
|  | Сводный индекс изменения массы к предыдущему году |  | 1,00082 | 1,00070 | 1,00069 | 1,00075 | 1,00095 |
|  | Прогнозные значения образования ТКО, куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Ачинская | Ачинский муниципальный район | 39 987 | 40 015 | 40 043 | 40 073 | 40 111 | 40 159 |
| Ачинская | Бирилюсский муниципальный район | 24 293 | 24 310 | 24 327 | 24 345 | 24 369 | 24 398 |
| Ачинская | Боготольский муниципальный район | 23 481 | 23 497 | 23 514 | 23 531 | 23 554 | 23 582 |
| Ачинская | Большеулуйский муниципальный район | 20 483 | 20 497 | 20 511 | 20 526 | 20 546 | 20 571 |
| Ачинская | Городской округ город Ачинск | 309 778 | 309 994 | 310 208 | 310 440 | 310 736 | 311 107 |
| Ачинская | Городской округ город Боготол | 53 679 | 53 717 | 53 754 | 53 794 | 53 845 | 53 910 |
| Ачинская | Козульский муниципальный район | 36 201 | 36 226 | 36 251 | 36 278 | 36 313 | 36 356 |
| Ачинская | Тюхтетский муниципальный округ | 23 104 | 23 120 | 23 136 | 23 153 | 23 175 | 23 203 |
| Всего по Ачинской технологической зоне: |  | 531 006 | 531 377 | 531 743 | 532 141 | 532 648 | 533 285 |
| Железногорская | Городской округ город Сосновоборск | 118 599 | 118 682 | 118 763 | 118 852 | 118 965 | 119 108 |
| Железногорская | Городской округ ЗАТО город Железногорск | 255 712 | 255 891 | 256 067 | 256 259 | 256 503 | 256 810 |
| Всего по Железногорской технологической зоне: |  | 374 310 | 374 572 | 374 830 | 375 111 | 375 468 | 375 917 |
| Зеленогорская | Городской округ ЗАТО город Зеленогорск | 174 020 | 174 142 | 174 262 | 174 392 | 174 559 | 174 767 |
| Всего по Зеленогорской технологической зоне: |  | 174 020 | 174 142 | 174 262 | 174 392 | 174 559 | 174 767 |
| Канско-Абанская | Абанский муниципальный район | 51 491 | 51 527 | 51 563 | 51 601 | 51 651 | 51 712 |
| Канско-Абанская | Городской округ город Канск | 248 100 | 248 273 | 248 444 | 248 630 | 248 867 | 249 165 |
| Канско-Абанская | Дзержинский муниципальный район | 33 014 | 33 038 | 33 060 | 33 085 | 33 117 | 33 156 |
| Канско-Абанская | Иланский муниципальный район | 65 304 | 65 350 | 65 395 | 65 444 | 65 506 | 65 585 |
| Канско-Абанская | Канский муниципальный район | 61 414 | 61 457 | 61 499 | 61 545 | 61 604 | 61 678 |
| Канско-Абанская | Нижнеингашский муниципальный район | 68 064 | 68 111 | 68 158 | 68 209 | 68 274 | 68 356 |
| Канско-Абанская | Тасеевский муниципальный район | 28 849 | 28 869 | 28 889 | 28 911 | 28 938 | 28 973 |
| Всего по Канско-Абанской технологической зоне: |  | 556 236 | 556 625 | 557 008 | 557 425 | 557 957 | 558 624 |
| Красноярская левобережная | Большемуртинский муниципальный район | 39 436 | 39 463 | 39 490 | 39 520 | 39 558 | 39 605 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Железнодорожный район | 283 075 | 283 273 | 283 468 | 283 680 | 283 950 | 284 290 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Октябрьский район | 562 357 | 562 750 | 563 138 | 563 559 | 564 097 | 564 771 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Советский район | 1 086 016 | 1 086 775 | 1 087 523 | 1 088 338 | 1 089 375 | 1 090 678 |
| Красноярская левобережная | Городской округ город Красноярск, Центральный район | 246 058 | 246 230 | 246 400 | 246 584 | 246 820 | 247 115 |
| Красноярская левобережная | Городской округ поселок Кедровый | 10 986 | 10 994 | 11 002 | 11 010 | 11 020 | 11 033 |
| Красноярская левобережная | Емельяновский муниципальный район | 161 987 | 162 100 | 162 212 | 162 333 | 162 488 | 162 682 |
| Красноярская левобережная | Сухобузимский муниципальный район | 55 124 | 55 162 | 55 200 | 55 242 | 55 294 | 55 360 |
| Всего по Красноярской левобережной технологической зоне: |  | 2 445 039 | 2 446 748 | 2 448 432 | 2 450 266 | 2 452 602 | 2 455 534 |
| Красноярская правобережная | Березовский муниципальный район | 117 196 | 117 278 | 117 358 | 117 446 | 117 558 | 117 699 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Дивногорск | 91 489 | 91 553 | 91 616 | 91 685 | 91 772 | 91 882 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Кировский район | 386 242 | 386 512 | 386 778 | 387 068 | 387 437 | 387 900 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Ленинский район | 455 100 | 455 418 | 455 732 | 456 073 | 456 508 | 457 054 |
| Красноярская правобережная | Городской округ город Красноярск, Свердловский район | 489 819 | 490 161 | 490 499 | 490 866 | 491 334 | 491 922 |
| Красноярская правобережная | Манский муниципальный район | 38 948 | 38 976 | 39 002 | 39 032 | 39 069 | 39 115 |
| Красноярская правобережная | Партизанский муниципальный район (Минский сельсовет) | 3 615 | 3 617 | 3 620 | 3 623 | 3 626 | 3 630 |
| Всего по Красноярской правобережной технологической зоне: |  | 1 582 409 | 1 583 515 | 1 584 605 | 1 585 792 | 1 587 303 | 1 589 201 |
| Лесосибирская | Городской округ город Енисейск | 52 080 | 52 117 | 52 152 | 52 191 | 52 241 | 52 304 |
| Лесосибирская | Городской округ город Лесосибирск (г. Лесосибирск, п. Усть-Ангарск) | 158 196 | 158 307 | 158 416 | 158 534 | 158 685 | 158 875 |
| Лесосибирская | Енисейский муниципальный район | 61 989 | 62 033 | 62 076 | 62 122 | 62 181 | 62 256 |
| Лесосибирская | Казачинский муниципальный район | 24 979 | 24 997 | 25 014 | 25 032 | 25 056 | 25 086 |
| Лесосибирская | Пировский муниципальный округ | 16 774 | 16 786 | 16 798 | 16 810 | 16 826 | 16 846 |
| Всего по Лесосибирской технологической зоне: |  | 314 019 | 314 239 | 314 455 | 314 690 | 314 990 | 315 367 |
| Минусинская | Городской округ город Минусинск | 206 737 | 206 881 | 207 024 | 207 179 | 207 376 | 207 624 |
| Минусинская | Ермаковский муниципальный район | 50 506 | 50 541 | 50 576 | 50 614 | 50 662 | 50 723 |
| Минусинская | Идринский муниципальный район | 29 843 | 29 864 | 29 885 | 29 907 | 29 935 | 29 971 |
| Минусинская | Каратузский муниципальный район | 38 140 | 38 166 | 38 192 | 38 221 | 38 257 | 38 303 |
| Минусинская | Краснотуранский муниципальный район | 37 244 | 37 270 | 37 295 | 37 323 | 37 359 | 37 404 |
| Минусинская | Курагинский муниципальный район | 113 833 | 113 913 | 113 991 | 114 076 | 114 185 | 114 322 |
| Минусинская | Минусинский муниципальный район | 69 391 | 69 440 | 69 488 | 69 540 | 69 606 | 69 689 |
| Минусинская | Шушенский муниципальный район | 87 758 | 87 820 | 87 880 | 87 946 | 88 030 | 88 135 |
| Всего по Минусинской технологической зоне: |  | 633 452 | 633 895 | 634 331 | 634 806 | 635 411 | 636 171 |
| Назаровская | Балахтинский муниципальный район | 55 465 | 55 504 | 55 542 | 55 584 | 55 637 | 55 703 |
| Назаровская | Городской округ город Назарово | 137 501 | 137 597 | 137 692 | 137 795 | 137 927 | 138 091 |
| Назаровская | Городской округ город Шарыпово | 126 560 | 126 648 | 126 735 | 126 830 | 126 951 | 127 103 |
| Назаровская | Городской округ ЗАТО поселок Солнечный | 26 089 | 26 107 | 26 125 | 26 145 | 26 170 | 26 201 |
| Назаровская | Назаровский муниципальный район | 62 753 | 62 797 | 62 840 | 62 887 | 62 947 | 63 023 |
| Назаровская | Новоселовский муниципальный район | 32 989 | 33 012 | 33 035 | 33 060 | 33 091 | 33 131 |
| Назаровская | Ужурский муниципальный район | 85 285 | 85 345 | 85 404 | 85 468 | 85 549 | 85 652 |
| Назаровская | Шарыповский муниципальный округ | 35 384 | 35 409 | 35 433 | 35 460 | 35 494 | 35 536 |
| Всего по Назаровской технологической зоне: |  | 562 027 | 562 420 | 562 808 | 563 229 | 563 766 | 564 440 |
| Норильская | Городской округ город Норильск | 514 325 | 514 685 | 515 039 | 515 425 | 515 916 | 516 533 |
| Всего по Норильской технологической зоне: |  | 514 325 | 514 685 | 515 039 | 515 425 | 515 916 | 516 533 |
| Рыбинская | Городской округ город Бородино | 47 207 | 47 240 | 47 273 | 47 308 | 47 353 | 47 410 |
| Рыбинская | Ирбейский муниципальный район | 39 773 | 39 801 | 39 828 | 39 858 | 39 896 | 39 944 |
| Рыбинская | Партизанский муниципальный район (за искл. Минского сельсовета) | 21 265 | 21 280 | 21 294 | 21 310 | 21 331 | 21 356 |
| Рыбинская | Рыбинский муниципальный район | 92 731 | 92 795 | 92 859 | 92 929 | 93 017 | 93 129 |
| Рыбинская | Саянский муниципальный район | 28 564 | 28 584 | 28 603 | 28 625 | 28 652 | 28 686 |
| Рыбинская | Уярский муниципальный район | 56 496 | 56 536 | 56 575 | 56 617 | 56 671 | 56 739 |
| Всего по Рыбинской технологической зоне: |  | 286 036 | 286 236 | 286 433 | 286 647 | 286 921 | 287 264 |
| Северная | Богучанский муниципальный район | 122 402 | 122 487 | 122 572 | 122 664 | 122 780 | 122 927 |
| Северная | Городской округ город Лесосибирск (п. Стрелка) | 13 088 | 13 097 | 13 106 | 13 116 | 13 129 | 13 144 |
| Северная | Кежемский муниципальный район | 48 001 | 48 035 | 48 068 | 48 104 | 48 150 | 48 207 |
| Северная | Мотыгинский муниципальный район | 34 812 | 34 836 | 34 860 | 34 886 | 34 919 | 34 961 |
| Северная | Туруханский муниципальный район | 36 768 | 36 794 | 36 819 | 36 847 | 36 882 | 36 926 |
| Северная | Эвенкийский муниципальный район | 38 432 | 38 459 | 38 486 | 38 514 | 38 551 | 38 597 |
| Всего по Северной технологической зоне: |  | 293 504 | 293 709 | 293 911 | 294 131 | 294 411 | 294 763 |
| Северо-Енисейская | Северо-Енисейский муниципальный район | 36 012 | 36 037 | 36 062 | 36 089 | 36 123 | 36 166 |
| Всего по Северо-Енисейской технологической зоне: |  | 36 012 | 36 037 | 36 062 | 36 089 | 36 123 | 36 166 |
| Таймырская | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | 85 831 | 85 891 | 85 950 | 86 014 | 86 096 | 86 199 |
| Всего по Таймырской технологической зоне: |  | 85 831 | 85 891 | 85 950 | 86 014 | 86 096 | 86 199 |
|  | ИТОГО по всем зонам, в том числе: | 8 388 225 | 8 394 090 | 8 399 868 | 8 406 159 | 8 414 173 | 8 424 234 |  |
|  | IV класс опасности | 5 452 346 | 5 456 159 | 5 459 915 | 5 464 003 | 5 469 212 | 5 475 752 |  |
|  | V класс опасности | 2 935 879 | 2 937 932 | 2 939 954 | 2 942 156 | 2 944 960 | 2 948 482 |  |

Мирный А.Н. Справочник ТБО. М., 2001.